Техническое задание

Арт. 10152-150-ZH-B

Наименование объекта закупки

Круг контурный для контрастной маркировки дверных проемов, 150мм, желтый

Цель закупки

С целью обеспечения безопасного передвижения людей с нарушениями зрения.

Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой желтый круг на самоклеящейся основе, предназначенный для контрастной маркировки стеклянных и застекленных дверей, а также прозрачных ограждений и перегородок. В соответствии с п.6.1.6 СП 59.13330.2020 Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие выполнено на основе ПВХ пленки, толщиной не менее 75мкм (без учета защитной подложки и клея). Подложка силиконизированная бумага - 137 г/м2. Клей полиакрилатная дисперсия постоянного действия. |
| Требования к размерам изделия | Для оптимальных условий восприятия диаметр круга должен быть не менее 150мм. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, наклейка должна быть выполнена в желтом цвете, с каймой черного цвета, для создания контрастного эффекта. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Круг контурный для контрастной маркировки дверных проемов, 150мм, желтый – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---