Техническое задание

Арт. 50283-K-0

Наименование объекта закупки

Корпус для тактильного индикатора, D35x35, H-4мм, I-0мм, AL (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой корпус тактильного указателя в форме усеченного конуса. Предназначен для самостоятельного подбора полимерной вставки, что позволит людям с нарушением зрения видеть его на разноцветных напольных покрытиях. Монтаж осуществляется при помощи специального клея FixVert-S на подготовленную, очищенную поверхность. Для обеспечения высокой адгезии, корпус индикатора должен иметь в нижней части углубление в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней предназначенное для нанесения клея, обеспечивающее толщину клеевого шва не менее 2 мм. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств изделие должно быть выполнено из алюминиевого сплава маркой не ниже АК12. |
| Требования к конструкции изделия | Корпус должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Угол стороны основания должен быть не более 45 гр. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота рифа должна составлять не более 4 мм. Для обеспечения надежного скрепления полимерной вставки с корпусом: в верхней части корпуса должно быть выполнено углубление диаметром не менее 26мм, глубиной не менее 2мм; в основании корпуса должно быть выполнено не менее 4х отверстий соответствующей формы, для обеспечения скрепления по средством замковых соединений. Для обеспечения высокой адгезии клея при монтаже индикатора путем приклеивания, в нижней части индикатора должно быть расширение для сбора излишков клея в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр корпуса тактильного указателя должен быть не менее 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, высота корпуса не должна превышать 4 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Корпус для тактильного индикатора, D35x35, H-4мм, I-0мм, AL - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---