Техническое задание

Арт. 20218

Наименование объекта закупки

Кран сенсорный для МГН для однотрубной системы водоснабжения (для подключения к предварительно смешанной воде)

Цель закупки

Для оборудования санитарных, ванных комнат с целью доступности для МГН

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Бесконтактный (автоматический) сенсорный кран для раковины представляет собой устройство, изготовленное из высокопрочной латуни с хромоникелевым покрытием. Предназначен для регулируемой кратковременной подачи воды. Смешивание воды в данной модели не происходит, она подключается к однотрубной системе и лишь управляет потоком воды. Для температурной подготовки воды устанавливается термостатический модуль, а к нему подключается бесконтактный кран. Блок управления обеспечивает работу смесителя как от сети, так и от батареек. Вода начинает подаваться, когда пользователь подносит руки к крану, чтобы помыть. По окончании использования отключение воды происходит автоматически. Таким образом не приходится дотрагиваться до рукоятки крана, это очень удобно и гигиенично. Поэтому такой кран идеально подходит для использования в различных общественных санузлах, а также в медицинских и дошкольных учреждениях. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально смеситель должен обеспечивать: - автоматическую подачу/отключение воды за счет встроенного индукционного датчика; - автоматическое отключение подачи воды через 60 секунд; - автоматическое переключение на питание от батареек при отключении питания от сети 220В. |
| Требования к материалам | Для обеспечения эстетических и высоких эксплуатационных качеств кран должен изготавливаться из высокопрочной латуни с хромо-никелевым покрытием. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно смеситель представляет собой изделие, состоящее из наружного поворотного излива и основания, выполненных из высокопрочной латуни. Для удобства при эксплуатации длина излива должна быть не менее 170мм. Для обеспечения надежного крепления толщина площадки должна быть не менее 7мм. Для осуществления автоматической подачи/отключения воды в передней части корпуса устройства должен быть встроен датчик, с возможностью питания от батареек в количестве не менее 4 шт или трансформатора. |
| Технические характеристики | Диаметр отверстия трубы: 1/2" Рабочая температура: 1-55 °C Электропитание: 4 батарейки АА или от сети ~220 В (опция), функция UPS. Рабочее давление воды: 0.1MPa - 0.6MPa (рекомендуемое давление воды 0.1 - 0.3MP Задержка срабатывания: ≤ 1 сек. Диапазон срабатывания датчика: 15-40см Масса смесителя: не более 740 гр. Масса блока управления: не более 670 гр. Объём: 0,00621 м3 |
| Требования к габаритным размерам | С целью экономии пространства: - габаритные размеры крана не должны превышать 180 мм по высоте; 160мм по ширине; 135мм по глубине; - габаритные размеры площадки должны быть не более 160 мм по ширине, не более 64 мм по глубине. Для обеспечения удобства при эксплуатации длина излива должна быть не менее 170мм. |
| Требования к установке | С целью обеспечения корректной работоспособности, монтаж устройства должен осуществляться специалистами, имеющими специальное разрешение, в соответствии с правилами монтажа изделия. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Корпус крана в сборе – 1 шт.

- Блок управления – 1 шт.

- Гибкая подводка – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

- Паспорт – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--