Техническое задание

Арт. 50241

Наименование объекта закупки

Доска отбойная для стен "Эконом", H240

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью защиты стен от повреждений.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой профиль сплошной радиусной формы, выполняемый в виде погонажа, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения защиты стен от повреждений каталками, инвалидными колясками и другими вещами. Доска отбойная для стен позволяет сохранить дизайн и внешний вид помещения; снизить расходы на проведение ремонта и многое другое. Доска монтируется на двусторонний скотч или при помощи жидких гвоздей. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 90 единиц по Шору по таблице А, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств отбойник должен быть выполнен из высокопрочного ПВХ, толщиной профиля не менее 4 мм. С целью обеспечения безопасности доска отбойная должна быть изготовлена промышленным способом, все острые кромки изделия должны быть скруглены радиусом не менее чем 1.5 мм. Для обеспечения надежной склейки отбойной доски с монтажной поверхностью на задней стороне доски должна быть создана ниша, глубиной не менее 1мм. На отбойнике должно быть 2 декоративных полосы. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации высота отбойной доски должна быть не менее 240мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойника должно осуществляться при помощи двустороннего скотча или при помощи жидких гвоздей. |
| Требования к цветовому исполнению | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика доска отбойная должна быть выполнена в белом цвете с нанесением 2х полос в контрастном синем цвете. Высота контрастной полосы должна быть не менее 40 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Доска отбойная для стен "Эконом", H240 – 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---