Техническое задание

Арт. 50438

Наименование объекта закупки

# Индукционная портативная система «Vert-1 Индикатор»

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для усиления восприятия информации в зоне получения услуг людям с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Индукционная система представляет собой устройство в цельном пластиковом защитном корпусе с панелью управления, расположенной в задней части, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. Передняя панель устройства оборудована дисплеем, для отображения информации об уровне заряда и напряжении аккумуляторной батареи. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон и аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов. Для установки корпуса в вертикальном положении система имеет разборную подставку, изготовленную из прозрачного пластика. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать - трансляцию звукового потока через встроенный микрофон посредством магнитного поля. Устройство должно обеспечивать отображение на дисплее: - уровня заряда аккумуляторной батареи; - напряжение аккумуляторной батареи. Устройство должно иметь кнопки включения и выключения. Устройства должно иметь отдельное зарядное устройство. Устройство должно иметь встроенный высокочувствительный микрофон. Устройство должно иметь встроенный аккумулятор, обеспечивающий непрерывную автономную работу в течении 4-х часов. |
| Требования к конструктивному исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик устройство должно быть выполнено в цельном пластиковом защитном корпусе, изготовленном из высокопрочного ABS пластика. Устройство должно быть оборудовано встроенным высокочувствительным микрофоном, расположенным в задней части корпуса и аккумуляторной батарей. С целью упрощённой работы оператора панель управления должна быть расположена в задней части устройства. На панели управления должны быть расположены: - кнопка включения системы; - кнопка выключения системы; - индикатор активности работы (красный); - индикатор включения питания (зеленый); - разъем для подключения внешнего блока питания. Передняя панель устройства должна быть оборудована дисплеем габаритными размерами не менее 29мм в высоту и не менее 36мм в высоту. С целью обеспечения достаточного пространства для отображения информации размер информационного поля должен быть не менее чем 18 мм по высоте и не менее 36 мм по ширине, высота цифр, отображающихся на табло, должна быть не менее 7 мм для обеспечения комфортного восприятия информации. |
| Технические характеристики | Чувствительность микрофона: от -60 до -3 дБ Внешний блок питания AC 220 DC 15, 1 А Максимальная выходная мощность: 7 Вт Встроенный Ni-MH аккумулятор, 12 В Степень защиты: IP 54 Диапазон рабочих температур: 0-40°С Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С Площадь покрытия: 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц Вес изделия: не более 1,5 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования системы в зоне с ограниченным пространством, размеры устройства должны быть: высота не более 205 мм, ширина не более 280 мм, глубина не более 35 мм. |
| Требования к креплениям | Для обеспечения свободного пространства рабочей зоны оператора система имеет крепление - разборную подставку, для установки корпуса в вертикальном положении, изготовленную из прозрачного оргстекла. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |

Комплектация

Индукционная портативная система «Vert-1 Индикатор» -1 шт.

Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.

Подставка для установки на стол – 1 шт.

Пиктограммы доступности помещения - 2 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--