Техническое задание

Арт. 10120

Наименование объекта закупки

Стойка для картин, антивандальная, сталь

Цель закупки

Для адаптации выставок, экспозиций, общественных, образовательных учреждений и культурных мероприятий с целью размещения тактильных экспонатов.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой стойку, предназначенную для размещения тактильных экспонатов, в виде картин, портретов и т.п. на наклонной поверхности, обеспечивающей комфортное восприятие информации. Конструкция стойки оборудована раздвижными зажимами, обеспечивающими возможность для установки экспонатов разных по высоте. Для этого необходимо открутить барашки, расположенные в задней части наклонной поверхности, отрегулировать нужную высоту и закрутить барашки. Нижние зажимы оборудованы полкой с наклонной поверхностью для тактильной таблички, такая конструкция обеспечивает расположение таблички непосредственно под картиной. Изделие выполнено в антивандальном исполнении из высококачественной конструкционной стали, с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. Конструкция из трех опор, обеспечивает устойчивость стойки и исключает возможность опрокидывания, в случае случайного столкновения. Стойка также оборудована складным механизмом, обеспечивающим удобство для транспортировки и хранения, я также позволяет сэкономить на транспортных услугах. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств металлическая конструкция стойки должна быть выполнена: - из трубы профильной 30×30мм, марки стали не ниже Ст3; - листовой стали марки не ниже Ст08. Для обеспечения антикоррозионных свойств, металлическая конструкция должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250мк. Для придания изделию эффекта старины и сочетания с музейными экспонатами цвет должен быть «Античная бронза». |
| Требование к конструкции стойки | Конструктивно изделие представляет конструкцию, состоящую из вертикальной опоры и наклонной площадки, оборудованной раздвижными зажимами. Опора стойки представляет собой треногу, выполненную из профильной трубы 30×30мм, толщиной стенки не менее 1,5мм, для обеспечения прочности и устойчивости конструкции. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик наклонная площадка должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 2мм, габаритными размерами: высота не менее 530мм, ширина в нижней части не менее 315мм, ширина в верхней части не менее 152мм. Для обеспечения надежного крепления экспонатов, а также возможности регулировки по высоте, наклонная площадка должна быть оборудована раздвижными зажимами. Зажимы должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 2мм, в количестве не менее 3х штук. Для установки экспонатов различной толщины, зажимы должны иметь основания глубиной не мене 29мм. Для возможности фиксации тактильной таблички, непосредственно под картиной, нижние зажимы должны быть оборудованы полкой с наклонной площадкой, выполненной из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм. При этом площадь наклонной поверхности должна быть: высота не менее 64мм, ширина не менее 277мм. Для возможности сложить стойку, верхняя часть изделия оборудована накладными петлями, в количестве не менее 2х штук. Для обеспечения устойчивости конструкции в разложенном виде, вертикальные опоры оборудованы фиксатором, и планкой, выполненными из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов, выступающих соединительных элементов. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 1535×689×778мм. Для удобства транспортировки и хранения в сложенном виде габаритные размеры изделия должны быть не более: В×Ш×Г: 1570×689×120мм. Наклонная поверхность для тактильного указателя должна обеспечивать возможность размещения тактильной таблички габаритными размерами не более В×Ш: 64×277мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для картин, антивандальная, сталь - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---