Техническое задание

Арт. 50458

Наименование товара

Площадка для соревнований инвалидов, М2

Цель закупки

Адаптация объектов с целью проведения соревнований для инвалидов-колясочников, для тренировок, а также для реабилитации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой сборно-разборную металлоконструкцию, состоящую из 2-х наклонных площадок, прямой площадки и четырехступенчатой лестницы. Несущий каркас конструкции изготавливается из стали с последующей порошковой покраской, что обеспечивает высокую прочность, антикоррозионные условия и продолжительный срок эксплуатации. Настил выполнен из алюминиевого рифлёного листа, обеспечивающего противоскользящие условия и свободный съезд/заезд инвалидной коляски. Изделие оборудовано достаточно высокими бортами безопасности, препятствующими соскальзыванию колёс коляски с площадки. |
| --- | --- |
| Требования к марке материалов | Для обеспечения высокой прочности конструкции: - каркас изделия должен быть изготовлен из профильных труб сечением 20х20, выполненных из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5 мм и окрашен порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет - серый (RAL 7004). – борта безопасности должны быть выполнены из стали марки не ниже СТ08пс, толщиной не менее 2 мм и окрашены порошково-полимерной краской с толщиной слоя не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. Цвет – желтый (RAL1021). Для обеспечения противоскользящих условий и снижения веса, с целью удобств монтажа, настил изделия должен быть выполнен из алюминиевого рифлёного листа, сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 2 мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из 2-х наклонных площадок, прямой площадки и четырехступенчатой лестницы. Наклонная площадка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлического каркаса и настила. В целях оптимизации расходов при транспортировке, каркас должен состоять из двух секций, соединяющихся между собой посредством болтового крепления. С целью конструкционной прочности, секции каркаса должен быть изготовлены из Трубы профильной Ст3, 20х20х1,5 мм. С целью обеспечения противоскользящих условий, настил площадки должен быть выполнен из рифлёного алюминиевого листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки посредством алюминиевых заклёпок. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, с целью предотвращения травмирования наклонная площадка должна быть оборудована бортами безопасности высотой не менее 30 мм, изготовленными из стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения комфортных условий при передвижении людей в инвалидных колясках, габаритные размеры наклонной площадки без учета бортов безопасности должны быть: высота не более 500 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 2020 мм. Прямая площадка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного металлического каркаса и настила. Для обеспечения конструкционной прочности, каркас должен быть изготовлен из Трубы профильной Ст3, 20х20х1,5 мм. С целью обеспечения противоскользящих условий настил площадки должен быть выполнен из рифлёного алюминиевого листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки посредством алюминиевых заклёпок. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, с целью предотвращения травмирования прямая площадка должна быть оборудована бортом безопасности высотой не менее 30 мм, изготовленным из стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, габаритные размеры площадки без учета бортов безопасности должны быть: высота не более 500 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 1000 мм. Четырёхступенчатая лестница представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного металлического каркаса и настила. Для обеспечения конструкционной прочности, каркас должен быть изготовлен из Трубы профильной Ст3, 20х20х1,5 мм. С целью обеспечения противоскользящих условий настил ступеней должен быть выполнен из рифлёного алюминиевого листа толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения мобильности крепление настила к несущему каркасу осуществляется по месту установки посредством алюминиевых заклёпок. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, с целью предотвращения травмирования ступени лестницы должны быть оборудованы бортами безопасности высотой не менее 30 мм, изготовленными из стали Ст08пс, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения комфортных условий при передвижении людей в инвалидных колясках, а также с целью предотвращения травмирования: - габаритные размеры ступеней должны быть: высота не более 100 мм, ширина не менее 1000 мм, глубина не менее 453 мм. - габаритные размеры лестницы должны быть: высота без учета бортов безопасности не более 400 мм, ширина не менее 1020 мм, глубина не менее 1800 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть не менее (ВхШхГ): 532х2805х5038 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Площадка для соревнований инвалидов, М2 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---