# Техническое задание

Арт. 41030

Наименование объекта закупки

Визуально-акустическое табло с разрешением 32х96, Встроенная акустическая система 1х10 Вт, ПДУ, датчик температуры, 1360 x 400мм

Цель закупки

Для оборудования помещений с целью информационного обеспечения всех категорий граждан включая маломобильные группы населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Визуально-акустическое табло (ВАТ) представляет собой яркий информационный индикатор с возможностью одновременно воспроизводить визуальные и акустические сообщения при подаче соответствующей команды посредством пульта дистанционного управления Устройство состоит из антивандального корпуса с интегрированными в него, светодиодного табло и мощной акустической системой. Для обеспечения качественного изображения разрешение светового табло должно быть не менее 32х96 пикселя, модуль является одноцветными (монохромными). Акустическая система имеет динамик мощностью не менее 10 Вт. Для вывода на экран температуры наружного воздуха устройство должно быть оснащено специальным датчиком. Изделие должно быть изготовлено из алюминиевого профиля и композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. Монтаж светодиодного табло должен осуществляется при помощи уголков, изготовленных из стали с порошковой покраской. Данная продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 51671-2020 "Средства связи и информации". |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать одновременное воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации по средством пульта дистанционного управления. Для загрузки визуальной информации изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Звуковая информация записывается на карту SD. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из алюминиевого профиля и композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована USB портом для загрузки программы визуальной информации при помощи USB Flach накопителя; разъёмом для установки SD карты; антивандальными кнопками регулировки громкости. Для вывода на экран температуры наружного воздуха устройство должно быть оснащено специальным датчиком. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требование к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не менее 395мм и не более 405мм, ширина не менее 1355мм и не более 1365мм, глубина не менее 90мм и не более 100мм. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения табло должно быть оборудовано светодиодными модулями в количестве не менее 6 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 16х32 пкс. Размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм и яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов красный. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи пульта ПДУ дальность которого должна быть не менее 5 метров. Мощность динамика не менее 10 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот должен быть не менее 80 Гц и не более 16000 Гц. Звуковое давление должно быть не более 85 дБ. Резонансная частота не более 120 Гц. |
| Требования к температурному датчику | Интерфейс: Цифровой Диапазон измеряемой температуры: −55… 125 °C Напряжение питания: от 3 В до 5,5 В Точность: ±0,5°C (в пределах −10… 85 °C) Потребляемый ток при опросе: 1 мА Корпус: влагозащищенный Время обновления не более 8 секунд. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 220 Вт (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светодиодного табло должен осуществляется при помощи уголков, в количестве не менее 6 шт., изготовленных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5мм и окрашенных порошково-полимерным способом. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Визуально-акустическое табло - 1шт

USB удлинитель 5 м – 1шт.

Пульт ПДУ - 1шт.

SD карта – 1 шт.

Комплект креплений -1шт.

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

-----------