# Техническое задание

Арт. 41033

Наименование объекта закупки

Визуально-акустическое табло с разрешением 32х192, встроенная акустическая система 2х10 Вт, ПДУ, датчик температуры, 2640 x 400мм

Цель закупки

Для оборудования помещений с целью информационного обеспечения всех категорий граждан включая маломобильные группы населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Визуально-акустическое табло (ВАТ) представляет собой яркий информационный индикатор с возможностью одновременно воспроизводить визуальные и акустические сообщения при подаче соответствующей команды посредством пульта дистанционного управления. Устройство состоит из антивандального корпуса с интегрированными в него, светодиодного табло и мощной акустической системой. Для обеспечения качественного изображения разрешение светового табло должно быть не менее 32х192 пикселя, модуль является одноцветными (монохромными). Акустическая система имеет 2 динамика мощностью не менее 10 Вт. Для вывода на экран температуры наружного воздуха устройство должно быть оснащено специальным датчиком. Изделие должно быть изготовлено из алюминиевого профиля и композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. Монтаж светодиодного табло должен осуществляется при помощи уголков, изготовленных из стали с порошковой покраской. Данная продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 51671-2020 "Средства связи и информации". |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать одновременное воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации по средством пульта дистанционного управления. Для загрузки визуальной информации изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Звуковая информация записывается на карту SD. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из алюминиевого профиля и композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована USB портом для загрузки программы визуальной информации при помощи USB Flach накопителя; разъёмом для установки SD карты; антивандальными кнопками регулировки громкости. Для вывода на экран температуры наружного воздуха устройство должно быть оснащено специальным датчиком. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требование к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не менее 395мм и не более 405мм, ширина не менее 1635мм и не более 1645мм, глубина не менее 90мм и не более 100мм. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения табло должно быть оборудовано светодиодными модулями в количестве не менее 12 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 16х32 пкс. Размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм и яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов красный. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи пульта ПДУ дальность которого должна быть не менее 5 метров. Мощность динамика не менее 10 Вт, количество динамиков должно быть не менее 2 шт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот должен быть не менее 80 Гц и не более 16000 Гц. Звуковое давление должно быть не более 85 дБ. Резонансная частота не более 120 Гц. |
| Требования к температурному датчику | Интерфейс: Цифровой Диапазон измеряемой температуры: −55… 125 °C Напряжение питания: от 3 В до 5,5 В Точность: ±0,5°C (в пределах −10… 85 °C) Потребляемый ток при опросе: 1 мА Корпус: влагозащищенный Время обновления не более 8 секунд. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 440 Вт (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светодиодного табло должен осуществляется при помощи уголков, в количестве не менее 11 шт., изготовленных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5мм и окрашенных порошково-полимерным способом. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Визуально-акустическое табло - 1шт

USB удлинитель 5 м – 1шт.

Пульт ПДУ - 1шт.

SD карта – 1 шт.

Комплект креплений -1шт.

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

-----------