# Техническое задание

Арт. 10347

Наименование объекта закупки

Система вызова пациента «МедОриентир-Медиум»

Цель закупки

Система предназначена для вызова пациентов, ожидающих в очереди на приём к врачу. Система адаптирована на доступность информации для всех категорий людей с ограничениями по здоровью. Для незрячих людей система так же используется в качестве звукового ориентира медкабинета.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | В основе системы лежат два взаимозакомутированных устройства, визуально-акустическое табло и блок индикации программ, с возможностью воспроизводить как визуальные, так и акустические сообщения и сигналы, используя пульт ПДУ с целью информирования всех маломобильных групп населения. Для загрузки программ на информационное табло блок-индикации оборудован встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Звуковая информация предварительно записывается на SD карту, объемом не менее 4Гб. Для обеспечения качественного изображения разрешение визуально-акустического табло должно быть не менее 64х16 пикселя, табло блока индикации программ не менее 32х16. Табло являются одноцветными (монохромными). Устройства должны быть изготовлены из конструкционной стали с последующей порошковой покраской и иметь класс защиты не менее IP65. Соединение визуально-акустического табло и блока индикации осуществляется по средством проводов, защищенных от внешних воздействий с помощью гофрированной трубы. Монтаж устройств осуществляется на вертикальную поверхность при помощи дюбель гвоздей. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус визуально-акустического табло и корпус блока индикации должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью соответствия изделий общей стилистики помещений устройства должны быть выполнены в белом цвете. |
| Требования к функционалу системы вызова | С целью информационного обеспечения, устройства должны обеспечивать воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации в соответствии с программой, активированной с пульта управления. Устройство должно обеспечивать возможность подключения внешней индукционной системы. Функционально система должна обеспечивать поддержку до 99 программ. |
| Требования к конструктивному исполнению визуально-акустическому табло | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 1,5мм; светодиодных модулей 320х160мм в количестве 2-х шт. и динамика. Торцевая часть корпуса должна быть оборудована: разъемом для подключения внешней индукционной системы и вводной муфтой для гофротрубы, диаметром не менее 20мм. |
| Требования к конструктивному исполнению блока-индикации | Конструктивно блок-индикации состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 1,5мм; светодиодного модуля 320х160мм; скрытых электронных компонентов внутри корпуса и панели управления. С целью обеспечения работы устройства на лицевой панели корпуса должен быть расположен датчик приёма инфракрасного сигнала с пульта дистанционного управления (ДУ), скрытый затемнённым красным стеклом. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована: антивандальными кнопками регулировки громкости воспроизведения в количестве 2шт; клавишей включения/выключения питания; USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя; разъёмом для установки SD карты. Торцевая часть блока-индикации также должна быть оборудована вводной муфтой для гофротрубы, диаметром не менее 20мм. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. |
| Требования к светодиодному модулю | Для обеспечения качественного изображения устройства должны быть оборудованы светодиодными модулями с шагом пикселя не более 10мм, разрешением не менее 64х16 пкс для визуально-акустического табло, разрешением не менее 32х16 пкс для блока индикации. Тип светодиода должен быть DIP и яркостью свечения не менее 4000Кд. Срок службы светодиодов должен быть не менее 100000 часов. Цвет свечения светодиодов зелёный. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана студийная запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи пульта дистанционного управления, дальность которого должна быть не менее 5 метров. Мощность динамика не менее 5 Вт и не более 10Вт, количество динамиков должно быть не менее 1 шт. Уровень чувствительности 90+/-3Дб. Диапазон частот не менее 140Гц и не более 12500 Гц. |
| Требование к габаритным размерам визуально-акустического табло | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры устройства должны быть не более 242мм по высоте, не более 830мм по ширине и не более 45мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требование к габаритным размерам блока-индикации | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры устройства должны быть не более 290мм по высоте, не более 375мм по ширине и не более 90мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности системы вызова помощи | Потребляемая мощность должна быть не более 150 Вт/ч (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требование к монтажу визуально-акустического табло | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к монтажу блока-индикации | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Визуально-акустическое табло - 1шт.

Блок индикации программ – 1 шт.

Комплект креплений -1шт.

Пульт ПДУ - 1шт.

SD карта – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия