# Техническое задание

арт. 10980-2

Наименование объекта закупки

Табло визуально-информационное "Статика", пожарная тревога

Цель закупки

Для отображения визуальной информации «Пожарная тревога», с целью оповещения глухих и слабослышащих людей в доступной для них форме восприятия информации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки Система оповещения «Статика» | В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-информационных табло с заданной, неизменной информацией, каскадный коммутатор и единый пульт управления. Система обеспечивает передачу электрического сигнала с пульта на визуальное табло, активируя визуальную подсветку необходимого информационного поля с соответствующим значением задействованной кнопки. Устройство предназначено для адаптации социально значимых учреждений и организаций для людей с нарушениями органов слуха в рамках программы «Доступная среда». |
| --- | --- |
| Описание визуального табло информации | Изделие представляет собой устройство для отображения статичной визуальной информации «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА», по средствам приёма электрического сигнала с пульта управления, выполненное в антивандальном исполнении из литого акрилового стекла и металлической рамки со встроенной визуальной подсветкой. Содержание информации адаптировано с учётом особенностей восприятия визуальной информации глухими и слабослышащими людьми. Напряжение питания изделия - 12 В. |
| Требование к функционалу визуального табло информации | Устройство должно обеспечивать отображение визуальной информации, адаптированной с учётом особенностей восприятия визуальной информации глухими и слабослышащими людьми. |
| Требования к материалам изготовления табло | Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлены на основе литого оргстекла. Для обеспечения эстетических качеств изделие должно иметь корпус, изготовленный из алюминиевого сплава не ниже Д16Т. |
| Требования к конструктивному исполнению визуального табло информации | С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств, конструктивно изделие должно состоять: из лицевой панели и световой матрицы, изготовленных из оргстекла толщиной не менее 3мм; задней стенки, выполненной из ПВХ, толщиной не менее 3 мм представляющих собой табло, обрамлённое в алюминиевую рамку с торцевой внутренней подсветкой, при этом толщина изделия не должна превышать 22 мм. Для обеспечения комфортного визуального восприятия информации людьми нозологических групп с нарушениями слуха, подсветка должна быть белого равномерного свечения, а также информационное поле каждого модуля должно иметь монохромный фон и белые буквы, для обеспечения контрастного эффекта. Изделие должно быть оборудовано соединительным кабелем длиной не менее 1000 мм. |
| Требования к геометрическим размерам визуального табло информации | В виду ограниченного пространства при установке высота информационного табло должна быть не более 150 мм, ширина не более 500 мм, глубина не более 22 мм. С целью обеспечения доступного считывания информации высота всех букв должна быть не менее 50 мм, габаритные размеры табло без учета рамки должны составлять не менее 116 мм в высоту, не менее 466 мм в ширину. |
| Напряжение питания | 12 В |
| Требования к потребляемой мощности визуального табло | Потребляемая мощность должна быть не более 13 Вт. |
| Требование к степени защиты от пыли и воды | не ниже IP43 |
| Требования в весу изделия | не более 0,95 кг |
| Требования к информационному обеспечению глухих и слабослышащих людей | Визуальная информация должна быть подготовлена с учётом особенностей восприятия глухими и слабослышащими людьми. |
| Требования к безопасности | Проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу визуального табло информации | Монтаж устройства осуществляется по средствам скрытого крепления не менее чем в двух точках. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табло визуально-информационное "Статика", пожарная тревога -1 шт.

Паспорта изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---