# Техническое задание

Арт. 10349

Наименование объекта закупки

Адаптивная система вызова пациента «МедОриентир-Лайт»

Цель закупки

Система предназначена для вызова пациентов, ожидающих в очереди на приём к врачу и адаптирована на доступность информации для категорий людей с ограничениями по слуху.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | В основе системы лежат два взаимозакомутированных устройства, информационное табло и блок индикации программ, с возможностью воспроизводить визуальные сообщения, используя пульт ПДУ с целью информирования людей. Для загрузки программ на информационное табло блок-индикации оборудован встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Для обеспечения качественного изображения разрешение информационного табло должно быть не менее 64х16 пикселя, блока индикации программ не менее 32х16. Табло являются одноцветными (монохромными). Устройства должны быть изготовлены из конструкционной стали с последующей порошковой покраской и иметь класс защиты не менее IP65. Соединение информационного табло и блока индикации осуществляется по средством проводов, защищенных от внешних воздействий с помощью гофрированной трубы. Монтаж устройств осуществляется на вертикальную поверхность при помощи дюбель гвоздей. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус информационного табло и корпус блока индикации должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью соответствия изделий общей стилистики помещений устройства должны быть выполнены в белом цвете. |
| Требования к функционалу системы вызова | С целью информационного обеспечения, устройства должны обеспечивать воспроизведение загруженной визуальной информации в соответствии с программой, активированной с пульта управления. |
| Требования к конструктивному исполнению визуально-акустическому табло | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 1,5мм и светодиодных модулей 320х160мм в количестве 2х шт. Торцевая часть корпуса должна быть оборудована вводной муфтой для гофротрубы, диаметром не менее 20мм. |
| Требования к конструктивному исполнению блока-индикации | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 1,5мм; светодиодного модуля 320х160мм; скрытых электронных компонентов внутри корпуса и панели управления. С целью обеспечения работы устройства на лицевой панели корпуса должен быть расположен датчик приёма инфракрасного сигнала с пульта дистанционного управления (ДУ), скрытый затемнённым красным стеклом. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована: клавишей включения/выключения питания; USB портом для программирования информационного табло табло при помощи USB накопителя. Торцевая часть блока-индикации также должна быть оборудована вводной муфтой для гофротрубы, диаметром не менее 20мм. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. |
| Требования к светодиодному модулю | Для обеспечения качественного изображения устройства должны быть оборудованы светодиодными модулями с шагом пикселя не более 10мм, разрешением не менее 64х16 пкс для информационного табло, разрешением не менее 32х16 пкс для блока индикации. Тип светодиода должен быть DIP и яркостью свечения не менее 4000Кд. Срок службы светодиодов должен быть не менее 100000 часов. Цвет свечения светодиодов зелёный. |
| Требование к габаритным размерам информационного табло | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры устройства должны быть не более 242мм по высоте, не более 695мм по ширине и не более 45мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требование к габаритным размерам блока-индикации | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры устройства должны быть не более 290мм по высоте, не более 375мм по ширине и не более 90мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности системы вызова помощи | Потребляемая мощность должна быть не более 60 Вт/ч (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требование к монтажу информационного табло | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к монтажу блока-индикации | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Информационное табло – 1 шт.

Блок индикации программ – 1 шт.

Комплект креплений -1 шт.

Пульт ПДУ – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия