# Техническое задание

Арт. 10351

Наименование объекта закупки

Адаптивная система оповещения СурдоЦентр МВЗУ 1-16х96

Цель закупки

Табло предназначено для подключения к системе визуально-акустического оповещения. Система предназначена для оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  В частности, система особо ориентирована на одновременное оповещение людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие».

Технические характеристики

| Общее описание адаптивной системы оповещения СурдоЦентр | В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-акустических табло, которые по средствам каскадного коммутатора подключаются к единому пульту управления. Система обеспечивает одновременное воспроизведение как визуальной, так и акустической информации. Визуальная информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по изображениям на табло. Так же система может передавать голосовые сообщения с пульта управления в режиме трансляции прямой речи. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Визуально-акустическое табло (ВАТ) состоит из корпуса с интегрированным в него матричным светодиодным табло и мощной акустической системой, представленной динамиком, диаметром не менее 130мм. Для переключения отображаемой визуальной информации на табло информацию необходимо предварительно записать в определенные ячейки памяти. Акустическая информация записывается в соответствующие ячейки памяти в пульте управления и синхронно транслируется на все табло одновременно. На одной из стенок корпуса ВАТ расположена панель управления максимальной громкостью звука на этом устройстве, причем общий уровень звука можно регулировать на пульте управления. Разъем для загрузки визуальной информации расположен с торца корпуса ВАТ. В результате работы системы люди с ограничениями по слуху получают информацию, читая сообщения на экране ВАТ, а незрячие в свою очередь слышат голосовое дублирование информации на экранах. Для обеспечения качественного изображения разрешение визуально-акустического табло должно быть не менее 16х96 пикселя. Акустическая система имеет динамик мощностью не менее 15 Вт. Изделие должно быть изготовлено из стали с последующей порошковой покраской и иметь класс защиты не менее IP43. Монтаж визуально-акустического табло должен осуществляется на вертикальную стену при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к функционалу устройства | - С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать при необходимости в определённый промежуток времени воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации. - Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. - Звуковая информация, предварительно записанная на карту SD, запускается в необходимый промежуток времени при помощи пульта. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного срока эксплуатации, корпус устройства должно быть изготовлен из конструкционной стали маркой не ниже Ст3пс, толщиной не менее 1,5мм, с последующей порошковой покраской черного цвета, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных свойств. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя, кнопками регулировки громкости и клавишным выключателем с красной подсветкой, диаметром не менее 20 мм. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики • Напряжение питания: AC 220В +/-10%, 50-60Гц • Максимальная потребляемая мощность 90 Вт • Класс электрозащиты: I Функциональные характеристики • Количество основных каналов управления: 30 • Тип внешнего управления: сигналы с Пульта управления системы «Сурдоцентр» • Регулировка уровня громкости: есть • Тумблер общего включения: есть Характеристики визуальной части • Тип контроллера: HD-U60 • Разрешение табло: 16 х 96 • Шаг пикселей: 10 мм • Цвет свечения: Желтый • Угол обзора: 160° • Тип загрузки: USB флеш-накопитель Звуковые характеристики • Кол-во каналов: 1 • Номинальная мощность: 5 Вт • Максимальная мощность: 10 Вт • Импеданс динамической головки: 4 Ом • Уровень чувствительности: 90 дБ • Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 125-10000 Гц Формат и флэш-карта хранения файлов • Тип загрузки визуальных программ: USB • Метод хранения звуковой информации: карта памяти • Формат флэш-карты: SD, SDHC • Объем флэш-карты: 2-32 Гбайт • Формат звуковых файлов: MP3 (8-320 кбит/с), WAV Конструкционные характеристики • Материал корпуса: Ст3 с порошковой покраской • Цвет корпуса: черный • Размер устройства (ВхШхГ): 260х1280х81 мм • Вес: 14 кг • Класс защиты: Ip43 Температурные режимы • Температурный диапазон эксплуатации: от -25°С до +40°С • Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -40°C до +55°С |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже I степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж визуально-акустического табло должен осуществляется посредством монтажных отверстий, расположенных на задней стенке корпуса, при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Адаптивная система оповещения СурдоЦентр МВЗУ 1-16х96 – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ----