Техническое задание

Арт. 50002-1

Наименование объекта закупки

Стол на электроприводе с регулировкой высоты столешницы, М1

Цель закупки

Оборудование помещений с целью обеспечения доступности образовательного процесса для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стол представляет собой эргономичное изделие, выполненное в антивандальном исполнении. Каркас выполнен из высококачественной конструкционной стали с порошковым покрытием, столешница выполнена из ЛДСП с защитным покрытием, обладающим влагоотталкивающими свойствами. Стол оснащен электродвигателями, позволяющими регулировать высоту столешницы на наиболее эргономичном расстоянии от пола. Диапазон регулировки высоты (без учета высоты столешницы) в диапазоне от 595 до 1245мм. Все подвижные элементы привода полностью скрыты внутри конструкции. Управление высотой столешницы осуществляется нажатием кнопок вверх-вниз, расположенных на панели управления. Панель управления также оборудована: ЖК дисплеем, отображающем текущую высоту; кнопками, предназначенными для программирования положений стола, в количестве 4х штук; кнопкой для блокировки панели управления. Изделие способно выдержать нагрузку до 125кг. На лицевой стороне столешницы предусмотрен радиальный вырез, обеспечивающий удобство при использовании людьми в креслах-колясках. Конструкция стола обеспечивает правильное положение тела человека за столом, помогая снять напряжение и повысить сосредоточенность, не зависимо от роста и телосложения ученика, так же способствует реабилитации после травмы ОДА. Изделие выполнено в травмобезопасном исполнении, не имеет технических стыков и острых углов. Устройство для регулировки высоты работает от сети питания 220В, длина кабеля не менее 1,3 м. Универсальный стол может использоваться в школах, больницах и реабилитационных центрах, клиниках, центрах занятости и других местах, которые активно посещают инвалиды различных категорий инвалидности и нарушений организма. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации все элементы металлического каркаса должны быть выполнены из стали не ниже Ст3 толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью обеспечения антикоррозийной стойкости все элементы металлической конструкции должны быть покрашены порошково-полимерной краской. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из древесно-стружечной плиты облицованной плёнкой, изготовленной на основе бумаги и меламиновой смолы. |
| Требование к конструкции стола | Конструктивно изделие выполнено из металлического каркаса, оборудованного блоком управления и столешницы. Металлический каркас представляет собой сборную конструкцию, состоящую из элементов подстолья, телескопических опор (ножек) в количестве не менее 2х штук, опорных оснований, в количестве не менее 2х штук. В виду установки изделия в общественных местах все элементы каркаса должны быть выполнены в антивандальном исполнении. С целью обеспечения высоких прочностных характеристик и устойчивости размер вертикальных опор должен быть не менее ШхГ: 50х80мм, размер опорных оснований не менее ВхШхГ: 20х80х680мм. Минимальная высота каркаса должна быть не менее 595мм, максимальная не менее 1245мм. С целью обеспечения заявленных функций подстолье должно быть оборудовано блоком управления. С целью обеспечения безопасности все подвижные элементы должны быть скрыты внутри конструкции. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из древесно-стружечной плиты облицованной плёнкой, изготовленной на основе бумаги и меламиновой смолы толщиной не менее 16 и не более 20мм. Для обеспечения наиболее практичного использования рабочего пространства парты в столешнице предусмотрен вырез, радиусом не менее 500 мм. Глубина выреза должна быть не менее 100 мм. В виду тактильной безопасности столешница должна быть изготовлена промышленным способом и не иметь острых углов (радиус скругления 50мм); по периметру столешницы должен быть приклеен кант, выполненный из ПВХ, в цветовой гамме соответствующей столешнице. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, столешница должна быть оборудована пультом управления с ЖК дисплеем для отображения текущей высоты и кнопками: - «^», «V» - кнопки регулировки вверх/вниз; - «1», «2», «3», «4» - кнопки для программирования высоты; - «М» - подтверждение настройки, блокировка/разблокировка панели управления. Механизм подъема и опускания должен иметь возможность питания от сети 220В. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры стола должны быть в максимально опущенном положении не менее ВxШxГ: 640x1200x700 мм; Габаритные размеры столешницы должны быть не менее 1200мм по ширине, не мнее 700мм по глубине. |
| Требования к техническим характеристикам каркаса | - Регулировка высоты в пределах: 595-1245 мм - Высота подъема: 650 мм - Регулировка ширины в пределах: 1080-1800 мм - Под столешницы размером 1200 – 2000 мм - Конструкция опоры: без отверстий в профиле - Грузоподъемность: 125 кг - Максимальная скорость: 40 мм/сек - Низкий уровень шума: <50 дБ без нагрузки - Защита от защемления и столкновения - Низкое энергопотребление в режиме ожидания: <0.1 Вт - Отделка поверхности: порошковая окраска цвет Черный (RAL9005) |
| Требования к безопасности | - Все подвижные элементы привода полностью скрыты внутри конструкции; - Электронная защита от защемления и наезда на препятствие; - Защита от перегрева. - Защита от перегрузки; - Опциональная нижняя крышка отсека с электроникой для ограничения доступа детей и животных к электрическим соединениям в цвет рамы придает дополнительную лаконичность конструкции благодаря менеджменту кабелей. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стол на электроприводе с регулировкой высоты столешницы, М1– 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---