Техническое задание

Арт. 50002-2

Наименование объекта закупки

Стол на электроприводе с регулировкой высоты столешницы и защитными бортиками, М2

Цель закупки

Оборудование помещений с целью обеспечения доступности образовательного процесса для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стол представляет собой эргономичное изделие, выполненное в антивандальном исполнении. Каркас выполнен из высококачественной конструкционной стали с порошковым покрытием, столешница выполнена из ЛДСП с защитным покрытием, обладающим влагоотталкивающими свойствами. Стол оснащен электродвигателями, позволяющими регулировать высоту столешницы на наиболее эргономичном расстоянии от пола. Диапазон регулировки высоты (без учета высоты столешницы) в диапазоне от 595 до 1245мм. Все подвижные элементы привода полностью скрыты внутри конструкции. Управление высотой столешницы осуществляется нажатием кнопок вверх-вниз, расположенных на панели управления. Панель управления также оборудована: ЖК дисплеем, отображающем текущую высоту; кнопками, предназначенными для программирования положений стола, в количестве 4х штук; кнопкой для блокировки панели управления. Изделие способно выдержать нагрузку до 125кг. На лицевой стороне столешницы предусмотрен радиальный вырез, обеспечивающий удобство при использовании людьми в креслах-колясках. Для предотвращения скатывания письменных принадлежностей столешница оборудована специальным бортиком. Конструкция стола обеспечивает правильное положение тела человека за столом, помогая снять напряжение и повысить сосредоточенность, не зависимо от роста и телосложения ученика, так же способствует реабилитации после травмы ОДА. Изделие выполнено в травмобезопасном исполнении, не имеет технических стыков и острых углов. Устройство для регулировки высоты работает от сети питания 220В, длина кабеля не менее не менее 1,3 м. Универсальный стол может использоваться в школах, больницах и реабилитационных центрах, клиниках, центрах занятости и других местах, которые активно посещают инвалиды различных категорий инвалидности и нарушений организма. |
| --- | --- |
| Требования к используемым материалам | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации все элементы металлического каркаса должны быть выполнены из стали не ниже Ст3 толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью обеспечения антикоррозийной стойкости все элементы металлической конструкции должны быть покрашены порошково-полимерной краской. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из древесно-стружечной плиты облицованной плёнкой, изготовленной на основе бумаги и меламиновой смолы. |
| Требование к конструкции стола | Конструктивно изделие выполнено из металлического каркаса, оборудованного блоком управления и столешницы. Металлический каркас представляет собой сборную конструкцию, состоящую из элементов подстолья, телескопических опор (ножек) в количестве не менее 2х штук, опорных оснований, в количестве не менее 2х штук. В виду установки изделия в общественных местах все элементы каркаса должны быть выполнены в антивандальном исполнении. С целью обеспечения высоких прочностных характеристик и устойчивости размер вертикальных опор должен быть не менее ШхГ: 50х80мм, размер опорных оснований не менее ВхШхГ: 20х80х680мм. Минимальная высота каркаса должна быть не менее 595мм, максимальная не менее 1245мм. С целью обеспечения заявленных функций подстолье должно быть оборудовано блоком управления. С целью обеспечения безопасности все подвижные элементы должны быть скрыты внутри конструкции. Для обеспечения высокой прочности, влагоустойчивости и долговечности столешница должна быть изготовлена из древесно-стружечной плиты облицованной плёнкой, изготовленной на основе бумаги и меламиновой смолы толщиной не менее 16 и не более 20мм. Для обеспечения наиболее практичного использования рабочего пространства парты в столешнице предусмотрен вырез, радиусом не менее 500 мм. Глубина выреза должна быть не менее 100 мм. Для предотвращения скатывания письменных принадлежностей столешница должна быть оборудована специальным бортиком, шириной не менее 9мм, выполненным из оргстекла толщиной не менее 3мм. В виду тактильной безопасности столешница должна быть изготовлена промышленным способом и не иметь острых углов (радиус скругления 50мм); по периметру столешницы должен быть приклеен кант, выполненный из ПВХ, в цветовой гамме соответствующей столешнице. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, столешница должна быть оборудована пультом управления с ЖК дисплеем для отображения текущей высоты и кнопками: - «^», «V» - кнопки регулировки вверх/вниз; - «1», «2», «3», «4» - кнопки для программирования высоты; - «М» - подтверждение настройки, блокировка/разблокировка панели управления. Механизм подъема и опускания должен иметь возможность питания от сети 220В. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры стола должны быть в максимально опущенном положении не менее ВxШxГ: 640x1200x700 мм; Габаритные размеры столешницы должны быть не менее 1200мм по ширине, не мнее 700мм по глубине. |
| Требования к техническим характеристикам каркаса | - Регулировка высоты в пределах: 595-1245 мм - Высота подъема: 650 мм - Регулировка ширины в пределах: 1080-1800 мм - Под столешницы размером 1200 – 2000 мм - Конструкция опоры: без отверстий в профиле - Грузоподъемность: 125 кг - Максимальная скорость: 40 мм/сек - Низкий уровень шума: <50 дБ без нагрузки - Защита от защемления и столкновения - Низкое энергопотребление в режиме ожидания: <0.1 Вт - Отделка поверхности: порошковая окраска цвет Черный (RAL9005) |
| Требования к безопасности | - Все подвижные элементы привода полностью скрыты внутри конструкции; - Электронная защита от защемления и наезда на препятствие; - Защита от перегрева. - Защита от перегрузки; - Опциональная нижняя крышка отсека с электроникой для ограничения доступа детей и животных к электрическим соединениям в цвет рамы придает дополнительную лаконичность конструкции благодаря менеджменту кабелей. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стол на электроприводе с регулировкой высоты столешницы и защитными бортиками, М2 – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---