Техническое задание

Арт. 10663-9-ABS-G

Наименование объекта закупки

Табличка тактильно-звуковая комплексная, стиль "Золото", 100x300x25 мм

Цель закупки

Информационное обеспечение слабовидящих и тотально слепых людей, владеющих и не владеющих техникой чтения по системе Брайля.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковой указатель представляет собой сборное изделие, корпус которого выполнен из желтого полистирола, поле для нанесения тактильной информации изготовлено из ABS пластика с металлизированным напылением «золото». Табличка должна иметь информационные зоны с визуальной и тактильной информацией. Тактильная информация с применением системы Брайля должна быть подготовлена с учётом её восприятия незрячими людьми. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом, а также оснащена интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокоментария, которая активизируется при помощи кнопки, расположенной на внешней части корпуса. На кнопке так же должна быть нанесена тактильная информация по системе Брайля. С целью обеспечения простоты эксплуатации изделие должно иметь возможность питания от стандартных батарей типа АА. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Функционально тактильно-звуковая табличка должна обеспечивать воспроизведение заранее записанного тифлокоментария при нажатии на встроенную кнопку. С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность перезаписи сообщения по средствам микрофона, расположенного в задней части корпуса при нажатии кнопки включения записи, также расположенной в задней части корпуса. В целях недопущения бесконтрольного разряда элементов питания изделие должно иметь внутренний голосовой контроль разряда элементов питания. При достижении питания ниже допустимого предела, изделие должно выдавать голосовое сообщение «требуется замена элементов питания». Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 4 элементов питания типа АА. Изделие должно поддерживать воспроизведение и запись звуковых сообщений продолжительностью не менее 90 сек. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - корпус должен быть выполнен из полистирола, толщиной не менее 2 мм; цвет корпуса желтый. - тактильная табличка должна быть выполнена на основе АBS пластика, толщиной не менее 1,5 мм с двухслойным защитным покрытием; цвет таблички царапанное золото. |
| Требование к общему исполнению | Тактильно-звуковой указатель представляет собой сборное изделие, состоящее из корпуса и тактильной таблички. Корпус не должен иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. Для обеспечения выполнения заявленных функций внутренняя часть корпуса должна быть оборудована прибором с функцией звукозаписи, речевым информатором и отсеком для элементов питания формата АА, в количестве 4х штук. Для обеспечения воспроизведения тифлокоментария, лицевая часть корпуса должна быть оборудована динамиком и кнопкой. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации кнопка активации сообщений должна быть овальной формы, габаритными размерами не менее 20мм по высоте и не менее 50мм по ширине. С целью обеспечения удобства перезаписи звуковых сообщений, встроенный микрофон и кнопка записи должны быть расположены в задней части устройства. С целью обеспечения высоких эстетичных свойств и высокой прочности тактильная табличка должна быть выполнена из ABS пластика, толщиной не менее 1,5мм, габаритными размерами не менее 90мм по высоте и не менее 230мм по ширине. Для обеспечения надежного крепления устройства, на задней части корпуса должно быть расположено не менее 2х проушин. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры тактильно-звукового указателя должны быть: высота не более 100мм, ширина не более 300мм, глубина не более 25 мм. Для компактного размещения и обеспечения удобного формата для чтения незрячим людям, габариты тактильной таблички с информационным полем должны быть не менее 90мм по высоте и не менее 230мм по ширине. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: 4 гальванических элемента типа АА напряжением 1,5 В; Номинальная мощность: 0,5 Вт Максимальная (пиковая) мощность: 1 Вт Импеданс динамической головки: 8 Ом; Диапазон воспроизводимых частот: 120Гц - 15000Гц; Активация воспроизведения: механическая кнопка Активация записи: механическая кнопка Метод записи звуковой информации: микрофон Максимальная длительность записи: 90 сек.; Хранение звуковой информации: внутренняя память; Температурный диапазон эксплуатации: от -20°С до +45°С Диапазон температур для транспортировки: от -50°C до +55°С |
| Требования к информационному обеспечению | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильный указатель, выполнен на полистироле с послойно-полимерным нанесением рельефа, является наиболее легко воспринимаемым незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля. Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильная табличка должна иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм. |
| Требование к цветовому исполнению | Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, корпус устройства должен быть желтого цвета. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления, тактильно-звуковой указатель должен монтироваться при помощи дюбель гвоздей и иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табличка тактильно-звуковая комплексная, стиль "Золото", 100x300x25 мм – 1 шт.

Саморез 3,5×25 шт. – 2шт.

Дюбель распорный 6х25 – 2 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---