Техническое задание

Арт. 50374-GR-2000

Наименование объекта закупки

Поручень-отбойник ГОРИЗОНТ H340 с AL каркасом, 2000 мм, (готовое решение)

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой двухуровневый поручень длиной 2 000 мм. Предназначен для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения внутри помещения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения. Помогает сохранить равновесие, препятствует падению, защищает стены от повреждений. Двухуровневое исполнение поручня, обеспечивает комфортные условия для эксплуатации как взрослыми людьми, так и детьми. Каркас поручня выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, который покрыт пластиковой накладкой. Поручень-отбойник крепится к стене с помощью кронштейнов. Данное изделие является готовым решением для адаптации помещений различного назначения, как с низкой, так и с высокой проходимостью людей. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения прочностных и высоких эксплуатационных характеристик: - каркас поручня должен быть выполнен из алюминиевого сплава АД31-Т6; - накладка поручня должна быть выполнена из ПВХ, толщиной не менее 2 мм; - доска-отбойная, универсальные окончания и кронштейны должны быть выполнены промышленным способом из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара; - вставка отбойной доски должна быть выполнена из пластика толщиной не менее 0,5 мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: отбойника, двух поручней и четырёх кронштейнов, обеспечивающих надежное крепление изделий к поверхности. Отбойник стены Отбойник стены состоит из отбойной доски и двух универсальных окончаний. С целью экономии денежных средств на транспортных расходах, конструктивно отбойная доска должна быть выполнена из 2-х отдельных элементов высотой не более 167,5 мм, глубиной не более 15 мм, при стыковке которые образовывали по центру доски паз для контрастной вставки, шириной не менее 52 мм. Паз должен обеспечивать надёжную фиксацию вставки и препятствовать задиранию её краёв. С целью обеспечения безопасности доска-отбойная должна быть изготовлена промышленным способом, иметь скошенные под 500 травмобезопасные края. Универсальное окончание доски-отбойной должно иметь конструкцию, предполагающую присоединение как с левой, так и справой стороны отбойника. Доска отбойная и окончания должны иметь глянцевую поверхность, обеспечивающую наиболее легкую чистку при эксплуатации конструкции. Поручень Конструктивно изделие состоит из прямолинейного поручня и двух универсальных окончаний, обеспечивающих травмобезопасное и эстетичное завершение поручня. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств, поручень должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса диаметром не менее 38 мм, толщиной не менее 1,8 мм и пластиковой накладки толщиной не менее 2 мм. С целью обеспечения безопасности поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь травмобезопасные окончания. Окончание для двухуровневого поручня должно иметь конструкцию, предполагающую присоединение как с левой, так и справой стороны поручня, соответственно его диаметр должен быть не менее 37 мм. С целю обеспечения безопасности при эксплуатации универсальное окончание поручня должно быть в виде угла с плавным загибом. Внутренний загиб угла должен быть 400, внешний 770. Конструкция окончания должна обеспечивать плотное прилегание при соединении с поручнем. Поручень и окончания должны иметь глянцевую поверхность, обеспечивающую наиболее легкую чистку при эксплуатации конструкции. Кронштейн конструктивно должен быть выполнен в форме вертикальной полосы высотой не менее 340 мм, шириной не менее 60 мм, глубиной не менее 80 мм с двумя крючками, компенсаторами с обеих сторон и отверстиями в количестве не менее 4-х штук для крепления доски-отбойной. С целю обеспечения надежной стыковки без щелей кронштейна с отбойной доской компенсаторы должны быть не менее 340 мм в высоту, не менее 5 мм в ширину и не менее 15 мм в глубину. Для обеспечения надежного крепления поручней к кронштейну при помощи саморезов на каждом крючке должна быть площадка размерами: высотой не менее 11 мм, шириной не менее 40 мм, глубиной не менее 4 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации: - габаритные размеры изделия должны быть не менее (ВхШхГ): 340х2000х93 мм; - диаметр прямолинейных поручней с учетом накладки должен быть не более 40 мм; - расстояние между параллельно расположенными поручнями должно быть не менее 163 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойной доски и двух прямолинейных поручней к поверхности осуществляться посредством двух кронштейнов. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью информационного обеспечения людей с нарушением органов зрения, с тыльной стороны поручня (со стороны стены) есть возможность для нанесения тактильной маркировки шрифтом по системе Брайля. |
| Требования к цветовому исполнению доски отбойной | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойник должен быть выполнен в двухцветном, контрастном исполнении: - цвет отбойной доски должен быть белый, контрастная вставка синего цвета, шириной не более 52 мм; - кронштейны, окончания отбойника и окончания поручней должны быть белого цвета; - полимерные накладки прямолинейного поручня должны быть синего цвета. В целях достижения повышения эксплуатационного периода, прокраска полимерной накладки должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень-отбойник ГОРИЗОНТ H340 с AL каркасом, 2000 мм, (готовое решение) – 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

----------