Техническое задание

Арт.10051S

Наименование объекта закупки

Набор наклеек для маркировки телефона азбукой Брайля, серебристый, 110 x 120мм

Цель закупки

В целях адаптации оборудования для пользования слабовидящими и тотально незрячими людьми. Рекомендовано Всероссийским обществом слепых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильные наклейки представляют собой информационный указатель, на котором вся информация об объекте представлена тактильным способом с применением точечного шрифта по системе Брайля учитывая все особенности восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком. Наклейки помогают пользоваться телефоном слабовидящим и тотально незрячим людям. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик тактильные наклейки должны быть изготовлены на основе прочной PVC пленки, толщиной не менее 100 мкм. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия на поверхности, основа изделий должна иметь однородный клеевой слой и контурную высечку, при этом все углы должны иметь скругления. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | Размер набора должен быть не менее (ВxШ): 110x120 мм |
| Требования к информационному содержанию | Информация должна быть выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля, с содержанием информации для кнопок телефона. |
| Требования к цветовому решению | Наклейки изготавливаются в 2х цветном исполнении, фон – серебристого цвета, цвет тактильных символов – черный. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту рельефно-точечного шрифта 0,6-0,7мм, но не менее 0,5мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены |
| Требования к маркировке | Тактильные изделия должны иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Набор наклеек для маркировки телефона азбукой Брайля, серебристый, 110 x 120мм – 1 шт.                                    Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---