Техническое задание

Арт. 41101-2

Наименование объекта закупки

Маяк световой для улицы и помещения "Доступ для инвалидов на кресло-колясках"

Цель закупки

Для обозначения доступности объектов для инвалидов на креслах-колясках.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Световой маяк представляет собой яркий информационный индикатор со статичной информацией. Корпус устройства выполнен из ПЭТ-Г, имеет облегченную конструкцию, что позволяет устанавливать устройство в помещениях с гипсокартонными стенами и позволяет сэкономить на доставке. Данный материал обладает такими свойствами как прочность и долговечность, устойчивость к выгоранию при воздействии солнечных лучей, а также не деформируется при перепаде температур. Изделие подходит для установки как внутри помещения, так и снаружи. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью облегчения конструкции, корпус устройства должен быть выполнен из ПЭТ-Г, толщиной не менее 2 мм, для обеспечения прочности изделия и высоких эксплуатационных характеристик. |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать отображение статичной информации в виде «знака доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках». Для усиления зрительного восприятия, внутренняя часть корпуса должна быть оборудована LED подсветкой белого цвета. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие состоит из корпуса, оборудованного во внутренней части светодиодными модулями и блоком питания. Для возможности при необходимости замены электронных компонентов, корпус устройства должен иметь сборно-разборную конструкцию и состоять из лицевой и задней частей. С целью отображения заявленной информации, на лицевую часть корпуса должна быть нанесена наклейка знака доступности. Для возможности работы устройства от сети 220V, изделие должно быть оборудовано кабелем питания, длиной не менее 1,5 м. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке, изделие должно иметь габаритные размеры не более (ВхШхГ): 325х325х70 мм. Для обеспечения доступности восприятия информации размеры знака доступности должны быть не менее (ВхШ): 250х250 мм. |
| Технические характеристики | Напряжение питания номинальное: 230В, 50-60Гц Допустимый диапазон напряжения питания: 176-265VAC Напряжение вторичных цепей: 12В Потребляемая мощность: 15 Вт Класс защиты: IP65 |
| Требования к цветовому исполнению | Изделие должно быть выполнено в контрастном исполнении: цвет корпуса – белый, цвет знака доступности – голубой. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светового маяка должен осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей и иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Маяк световой для улицы и помещения "Доступ для инвалидов на кресло-колясках" – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---