Техническое задание

Арт. 41142

Наименование объекта закупки

Речевой информатор ДС, цвет желтый, 300x150x25мм

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью ориентирования людей с нарушениями зрения в пространстве.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-речевой информатор представляет собой сборное изделие из полистирола, на котором имеется информационная зона для описания тактильной информации с применением системы Брайля с учётом её восприятия незрячими людьми. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом, а также оснащен интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокоментария, который активизируется при помощи кнопки, расположенной на внешней части корпуса. В виду установки тактильного указателя в местах общественного пользования кнопка должна быть выполнена в антивандальном исполнении. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Функционально тактильно-речевой информатор должен обеспечивать воспроизведение заранее записанного тифлокоментария при нажатии на встроенную кнопку. С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность перезаписи сообщения по средствам микрофона, скрытого внутри корпуса при нажатии кнопки включения записи, также скрытой внутри корпуса. В целях недопущения бесконтрольного разряда элементов питания изделие должно иметь внутренний голосовой контроль разряда элементов питания. При достижении питания ниже допустимого предела, изделие должно выдавать голосовое сообщение «требуется замена элементов питания». Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 4 элементов питания типа АА. Изделие должно поддерживать воспроизведение и запись звуковых сообщений продолжительностью не менее 90 сек. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик речевой информатор должен быть выполнен из полистирола толщиной не менее 2 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установки габаритные размеры речевого информатора не должны превышать 300мм по ширине, 150мм по высоте и 25 мм по толщине. Информационная зона должна быть не менее 274 мм по ширине и не менее 124 мм по высоте. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильный указатель, выполнен на полистироле с послойно-полимерным нанесением рельефа, является наиболее легко воспринимаемым незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля. Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный указатель должен иметь желтый цвет корпуса. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления, речевой информатор должна монтироваться при помощи дюбель гвоздей и иметь не менее 2 точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Речевой информатор ДС, цвет желтый, 300x150x25мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---