Техническое задание

Арт. 50240-0

Наименование объекта закупки

Торцевое травмобезопасное окончание для тактильной ленты, 4х35х40 мм, жёлтый

Цель закупки

Для обозначения безопасного пути движения, либо зоны получения услуг для людей с ограничениями зрения

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Торцевой травмобезопасный торцевой элемент предназначен для защиты края тактильной ленты (арт.50240) от задирания, что обеспечивает наиболее продолжительный срок эксплуатации, а также плавный переход с пола на ленту, что обеспечивает безопасные условия для людей в процессе эксплуатации. Изделие выполнено из твердого поливинилхлорида, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, изделие имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Монтаж осуществляется посредством приклеивания при помощи специального клея FIXVERT-S. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств изделие должно быть выполнено из твердого ПВХ с твёрдостью по Шору не менее 85 единиц по шкале. |
| Требования к конструкции изделия | Торцевое окончание представляет собой цельнолитое изделие, обеспечивающее плавный переход с пола на ленту. Конструкция изделия должна обеспечивать надежное соединение с тактильной лентой без зазоров. Для обеспечения прочного приклеивания на тыльной стороне изделия имеются углубления. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры изделия должны быть в соответствии с ГОСТ Р 52875: высота не более 4мм, ширина не более 35мм, глубина не более 40мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента и окончания имеют желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Торцевое травмобезопасное окончание для тактильной ленты, 4х35х40 мм, жёлтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---