Техническое задание

Арт. 50240

Наименование объекта закупки

Лента тактильная направляющая, c торцевыми травмобезопасными окончаниями, ВхШ 4х35, жёлтая

Цель закупки

Для обозначения безопасного пути движения, либо зоны получения услуг для людей с ограничениями зрения

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильный наземный указатель, выполненный в форме полосы. Ширина изделия составляет 35 мм, высота 4 мм, что соответствует ГОСТ Р 52875. С целью сокращения сроков на монтаж изделия, лента поставляется заказчику в хлыстах по 3 метра. Для обеспечения травмобезопасных условий, рекомендуется дополнительно приобретать защитные торцевые окончания арт. 50240-0 (технические требования устанавливаются дополнительным техническим заданием). Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, изделие имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Монтаж осуществляется посредством приклеивания при помощи специального клея FIXVERT-S. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств - тактильная лента должна быть выполнена из ТПЭ-У (термопластичный эластомер – полиуретан). |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме направляющей полосы. Сечение изделия в продольной и поперечной части имеет форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию равен 45 гр. С целью обеспечения надежного монтажа посредством приклеивания с тыльной стороны изделия по всей длине имеются линейные углубления, предназначенные для сбора излишков клея и обеспечения максимально высокой адгезии к поверхности подстилающего покрытия. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры изделия должны быть в соответствии с ГОСТ Р 52875: ширина не более 35 мм; высота подъёма тактильного указателя не более 4мм. Длина хлыстов не менее 3м. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента и окончания имеют желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильная лента и торцевые элементы приобретаются отдельно

Лента тактильная направляющая, ВхШ 4х35, жёлтая - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---