Техническое задание

Арт. 50240-0-300

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная с торцевым защитным окончанием, гладкая, без штифта, 4х35х300, H-4мм, I-0 мм, композит, желтый (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильно-контрастный индикатор в форме полосы, предназначенный для обозначения безопасного пути движения, либо зоны получения услуг для людей с ограничениями зрения. Предназначен для установки как в помещении, так и на улице. Конструктивно изделие состоит из тактильной ленты и торцевых травмобезопасных окончаний, обеспечивающих безопасные условия для людей в процессе эксплуатации. Тактильная лента выполнена из твёрдого не пластифицированного полиуретана, а торцевые элементы из твердого поливинилхлорида, что обеспечивает прочностью и повышенную износостойкость изделия при эксплуатации. С тыльной стороны изделий имеются линейные углубления, которые предназначены для сбора излишков клея и обеспечения максимально высокой адгезии к поверхности подстилающего покрытия. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, изделие имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Монтаж осуществляется посредством приклеивания при помощи специального клея FIXVERT-S. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств: - тактильная лента должна быть выполнена из ТПЭ-У (термопластичный эластомер – полиуретан). - торцевые элементы должны быть выполнены из твердого ПВХ с твёрдостью по Шору не менее 85 единиц по шкале А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие состоит из тактильной ленты и торцевых окончаний. Тактильная лента представляет собой прямоугольную полосу, шириной не более 35мм, высотой подъема над поверхностью не более 4мм. С целью обеспечения надежного монтажа посредством приклеивания с тыльной стороны изделия по всей длине имеются линейные углубления, предназначенные для сбора излишков клея и обеспечения максимально высокой адгезии к поверхности подстилающего покрытия. Конструкция окончаний должна обеспечивать плавный переход с ленты на пол и надежное соединение с тактильной лентой без зазоров. Ширина изделия должна быть не более 35мм, глубина не более 40мм, высота подъема над поверхностью не более 4мм. Для обеспечения прочного приклеивания на тыльной стороне изделия имеются углубления. |
| Требования к геометрическим размерам | В соответствии с ГОСТ Р 52875 размеры изделия должны быть: ширина не более 35мм; высота подъема тактильного указателя над поверхностью не более 4мм. С целью более практичного расположения на запланированном участке длина изделия должна быть не менее 300мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, изделие имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная с торцевым защитным окончанием, гладкая, без штифта, 4х35х300 - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---