Техническое задание

Арт. 50183-GR-1-AISI304-D35x17

Наименование объекта закупки

Конус тактильный с гравировкой, со штифтом, D35x35, H-4мм, I-13мм, AISI304 (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса, с противоскользящими насечками. Для обеспечения коррозийной стойкости, высокой прочности и износостойкости индикатор выполнен из нержавеющей матовой стали. Для обеспечения надежного крепления к поверхности в нижней части индикатора имеется штифт. Индикаторы из стали отлично подходят для монтажа на улице и в помещениях, особенно если фирме важно поддерживать свой корпоративный стиль. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert-S. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств индикатор должен быть выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки не ниже AISI304 2В матовый. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса с диаметром плоской вершины не менее 29мм. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт, диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 13 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств на плоской вершине конуса должны быть нанесены противоскользящие ромбовидные насечки. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, а также в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» высота тактильного указателя над подстилающей поверхностью должна быть не более 4 мм. Высота тактильного индикатора с учетом установочной ножки должна быть не менее 17мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный с гравировкой, со штифтом, D35x35, H-4мм, I-13мм, AISI304 - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---