Техническое задание

Арт. 10361

Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема для открытых территорий, вокзалов, метро.

Цель закупки

С целью адаптации объектов для информационного обеспечения об окружающем пространстве всех посетителей, в частности слепых, слабовидящих и тотально незрячих граждан, не владеющих техникой чтения по системе брайля.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из металлического корпуса, изготовленного для удерживания тактильной мнемосхемы, на которой представлен тактильно-графический план местности выполненный, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом, дублированным по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, которые можно активизировать для каждого объекта на плане отдельно от других объектов. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей кнопки должны быть оборудованы внутренней подсветкой. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокоментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. Система должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках, при этом смена языков должна происходить одновременно для всего звукового сопровождения мнемосхемы. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса и тактильно-звукового указателя. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств корпус стойки должен быть выполнен из листовой конструкционной стали маркой не ниже Ст3 толщиной не менее 1,2мм с последующей порошково-полимерной покраской. Для обеспечения надёжного крепления и устойчивости ТЗМ утяжеляющая платформа, расположенная в основании изделия, должна быть выполнена из углеродистой конструкционной стали маркой не ниже Ст3 толщиной не менее 5мм с последующей порошково-полимерной покраской. Для обеспечения высокой прочности основание тактильного указателя должно быть выполнено из композитного алюминия толщиной не менее 3мм с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия толщиной не менее 250 мкм. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки для воспроизведения тифлокомментариев должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни и иметь внутреннюю подсветку. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. ТЗМ должна иметь клавишный вкл./выкл. устройства с подсветкой. |
| Требования к габаритным размерам | В связи с установкой устройства в местах с большой проходимостью людей, с целью обеспечения комфортного восприятия информации размер тактильно-звуковой мнемосхемы (с учетом опорной пластины) должен быть не менее (ВхШхГ): 2107х1400х520 мм. Без учета опорной пластины: ширина ТЗМ должна быть не менее 1313 мм, глубина не менее 230 мм. В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер тактильного поля должен быть не менее 1160х1160мм. С целью обеспечения надёжного крепления изделия при установке размеры утяжеляющей платформы должны быть не менее :10мм по высоте, 1400мм по ширине и 520мм по глубине. |
| Требования к техническом характеристикам | Питание и электрические характеристики Питание: AC 100-240V 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 35 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 20 Вт Максимальный потребляемый ток: 0,25 А Функциональные характеристики Клавиша включения питания: есть Тип кнопок: тактильные Кол-во функциональных кнопок: до 40 шт. Кнопки цифровой регулировки громкости: есть, 2 шт. Подсветка кнопок: есть, внутренняя Возможность воспроизведения на 24 языках Тип разработки тактильной мнемосхемы: система Брайля Подсветка вставки «i» и логотипа: есть Звуковые характеристики Кол-во каналов: 2 Звуковое давление: 0-86 дБ Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 80 – 12500 Гц Мощность: 2х5 Вт RMS, 2х10 Вт пиковая Дисперсия: 76 градусов (4 кГц) Форматы и флэш-карта Метод хранения звуковой информации: флэш-карта Формат флэш-карты: SD, SDHC Объем флэш-карты: 2-32 Гбайт Формат звуковых файлов: MP3 (8-320 кбит/с), WAV (с низким битрейтом) Конструкционные характеристики Материал корпуса: сталь Ст08пс 1,2 мм; 2 мм; 3 мм Покрытие корпуса: порошковая краска Цвет корпуса: серый (RAL 7004) Материал тактильного указателя: АКП 3мм, с защитным покрытием Габаритные размеры (ВхШхГ): 2107х1400х520 мм Размер тактильного поля (ВхШ): 1160х1160 мм Прочие характеристики Температурный диапазон эксплуатации: от -20°С до +35°С Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -50°C до +50°С Степень защиты: IP 54 |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокоминтарии должны иметь возможность воспроизведения на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. ТЗМ должна быть оборудована знаком «информация» для инвалидов по зрению выполненной из оргстекла толщиной не менее 10 мм, которая должна быть инкрустирована в поверхность стойки с внутренней стороны и иметь внутреннюю подсветку. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-звуковая мнемосхема для открытых территорий, вокзалов, метро - 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---