Техническое задание

Арт. 10362

Наименование объекта закупки

ТЗМ для подземного (надземного) перехода

Цель закупки

С целью адаптации объектов для информационного обеспечения об окружающем пространстве всех посетителей, в частности слепых, слабовидящих и тотально незрячих граждан, не владеющих техникой чтения по системе брайля, тотально глухих и слабослышащих, людей с нарушением ОДА, инвалидов-колясочников в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из металлического корпуса с инкрустированным информационным полем, информация на котором должна быть представлена визуальным и тактильным способом; бегущей строкой, для информационного обеспечения тотально глухих и слабослышащих людей; пиктограммами доступности для всех категорий МГН. На наклонной поверхности тактильно-звуковой мнемосхемы должен быть представлен тактильно-графический план местности выполненный, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация, распложенная на наклонной поверхности, должна быть представлена тактильным способом по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей кнопки должны быть оборудованы внутренней подсветкой. С целью обеспечения доступности для людей с нарушениями ОДА устройство оборудовано опорным поручнем, выполненным в соответствии со сводом правил. Органы управления ТЗМ расположены в доступной зоне активации для людей в инвалидных креслах. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки: - информацию о пространственном положении человека относительно своего место положения; - о доступных помещениях и предоставляемых услугах; - о возможных препятствиях и сложностях, находящихся на пути движения незрячего человека; -о действиях в случаях возникновения ЧС и др. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 5 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокоментариев должна иметь функцию позволяющую отключить воспроизведение тифлокомментария «сброс», позволяющую прослушать голосовое сообщение заново. Для обеспечения работы с большим объёмом информации система должна поддерживать воспроизведение не менее чем 150 различных независимых голосовых тифлокомментариев. Для облегчения восприятия информации, записанной на разных уровнях одного канала, система при воспроизведении должна разделять тифлокомментарии предупредительным звуковым или голосовым сообщением. С целью информационного обеспечения тотально глухих и слабослышащих людей о названии и функциональных особенностях объекта, устройство должно обеспечивать автоматическое цикличное воспроизведение визуальной информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия людьми вышеуказанной группы МГН. |
| Требования к марке материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств, корпус устройства должен быть выполнен из стали маркой не ниже Ст3 с последующей порошково-полимерной покраской, толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм. Информационные тактильные поля и пиктограммы должны быть выполнены на основе листовой конструкционной стали толщиной не менее 2 мм с последующей порошково-полимерной покраской, толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм. Поручни должны быть изготовлены из стальных труб маркой не ниже AISI304, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса, оборудованного инкрустированным тактильным указателем, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики, а также инкрустированными пиктограммами доступности устройства для всех категорий МГН в количестве не менее 4 шт. В виду особенностей восприятия тактильной информации незрячими людьми, ТЗМ должна быть оборудована наклонной поверхностью, изготовленной для удерживания тактильного информационного поля и тактильной мнемосхемы, под определённым углом наклона (20-25 градусов от вертикали). Наклонная поверхность должна быть оборудована интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, активируемых по средствам нажатия на встроенные кнопки, в количестве не менее 3 шт. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни и оборудованы внутренней подсветкой. Для обеспечения простоты активации устройства инвалидами, диаметр кнопок должен быть не менее 19 мм. С целью информационного обеспечения людей всех категорий, за исключением тотально слепых граждан, в корпус устройства должна быть интегрирована система визуально оповещения, предназначенная для помощи в ориентировании на местности, выполненная по средствам светодиодных модулей в количестве не менее 3 штук. Для обеспечения эстетического вида на внешней поверхности мнемосхемы не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, ТЗМ должна иметь скрытую панель, оборудованную органами управления устройством, а именно кнопками регулировки звука в количестве не менее 2 штук, «тестовой» кнопкой, обеспечивающей проверку работоспособности устройства и светодиодом белого свечения, обеспечивающего индикацию работоспособности устройства, а также разъёмом для подключения карты памяти. Панель управления должна быть скрыта за металлической дверцей, которая должна запираться не менее чем на два замка, что позволит после настройки системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству. С целью обеспечения устойчивого положения, основание ТЗМ должно быть выполнено из листовой конструкционной стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 10мм, с порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры корпуса с учётом поручня должны быть ВхШхГ не более 2420 х 1120 х 703 мм. С целью обеспечения достаточного пространства для размещения тактильной информации, выполненной плоскопечатным укрупнённым шрифтом, габаритный размер информационного поля должен быть не менее 642мм по высоте, не менее 962 мм по ширине |
| Требования к техническому исполнению | Разработка тактильной мнемосхемы - система Брайля Метод нанесения тактильной информации - послойный полимер с защитным покрытием. Тактильные пиктограммы 4 шт. основа – сталь 2 мм, размер не менее 200х200 мм Визуально-информационное табло- цвет свечения – желтый, разрешение не менее 16х96, шаг пикселя не менее 10 мм, размер светодиодов диаметром не менее 5 мм, яркость свечения не менее 3,5Кд. Тактильное информационное поле – основа сталь 2 мм. Вариант изготовления корпуса - антивандальный (сталь), порошковая покраска Комплектация с поручнем- не менее d38, сталь AISI 304 Активация речевых сообщений - антивандальные кнопки Диапазон частот: 80 Гц - 16000 Гц Размер динамика – не менее 100 мм Звуковое давление: 0-85 дБ Резонансная частота :120 Гц Мощность 20 Вт RMS, 30 Вт пиковая Дисперсия: 76 градусов (4 кГц) Запись звуковой информации: карта памяти формата SD, объёмом памяти не менее 2Гб Диапазон рабочих температур: - 40 - + 80 градусов Цельсия Класс защиты: Ip54 напряжение питания: 220 v потребляемая мощность: 150 Вт |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть представлена тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально глухих и слабослышащих людей; - зона восприятия людьми в инвалидных креслах; - зона восприятия людьми с нарушениями ОДА. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность устройства должна быть не более 150 Вт |
| Требования к монтажу ТЗМ | Для обеспечения надёжной фиксации, устройство должно иметь не менее 4х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

ТЗМ для подземного (надземного) перехода- 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---