Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной тактильной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставке, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВАЯ МНЕМОСХЕМА 
для адаптации остановочного павильона маршрутного транспорта

Изготовить тактильно-звуковую мнемосхему  для использования инвалидами по зрению в целях получения, доступным для них тактильно-звуковым способом, информации:
- о их пространственном положении относительно ближайших линейных (улица, дорога, проспект и.т.п) и площадных (дома, музеи, стадионы и т.п.) объектов, сориентированного по сторонам света
- о прилегающей территории, возможных препятствиях и сложностях находящихся на пути движения незрячего человека
- о расписании движения маршрутного транспорта по времени
- о расписании движения маршрутного транспорта по номерам автобусов
- описание действий и траектории движения для посадки в автобус
- описание находящихся в шаговой доступности объектов социальной инфраструктуры
- описание маршрута движения и возможных препятствий для перехода на противоположную сторону дороги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЗМ:

Габаритный размер корпуса ВхШхГ 1000 х 610 х 320 мм
Габаритный размер с поручнем ВхШхГ 1850 х 610 х 390 мм 
Размер тактильной мнемосхемы 460х600 мм
Разработка тактильной мнемосхемы - система Брайля
Метод нанесения тактильной информации - послойный полимер с защитным покрытием.
Вариант изготовления корпуса - антивандальный (сталь), порошковая покраска
Комплектация с поручнем- d38, сталь Aisi 304
Активация речевых сообщений - антивандальные кнопки 
Диапазон частот: 80 Гц - 16000 Гц
Звуковое давление: 0-85 дБ
Резонансная частота :120 Гц
Мощность 20 Вт RMS, 30 Вт пиковая
Дисперсия: 76 градусов (4 кГц)
Запись звуковой информации: FLASH карта
Дополнительное озвучивание информации : 5 дополнительных каналов.
Диапазон рабочих температур: - 40 - + 80 градусов Цельсия
Класс защиты: Ip54
напряжение питания: 220 v
потребляемая мощность: 150 Вт

Тактильно-звуковая мнемосхема представляет собой корпус на поверхности которого нанесено тактильное изображение территории, а так же описания с применением системы Брайля.

Так же на тактильной поверхности расположенные кнопки при нажатии, на которые воспроизводятся тифлокоментарии к тактильному рельефу, повволяющие незрячему воспринять информацию для при отсутствии навыков чтения по системе Брайля.

Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризован на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8.  (Важный параметр, отличающий тактильную продукцию Тифлоцентра от подделок, одобрено слепыми специалистами)

Cистема должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 10 языках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКТИЛЬНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ на ТЗМ

1 Тип тактильного указателя для слабовидящего – тактильная поверхность ТЗМ

2 Тактильные указатели должны быть выполнены на основе толщиной не менее 3 мм

3 Тактильные указатели выполняются при помощи последовательного нанесения друг на друга слоев УФ отверждаемого полимера.

4 Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 0,8 мм.

5 Изготовить тактильный указатель в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП.

6 Тактильный указатель имеет обработанные скругленные края и углы.

7 Каждый тактильный маркирован защитной голограммой компании производителя.

8 Предоставить Сопроводительные  документы:

- Сертификат качества на тактильный указатель

- Подписанное исполнителем техническое задание на строгое соответствие всех технических характеристик поставляемой продукции по контракту.

- Паспорт изделия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ТЗМ

-для лиц с ослабленным слухом имеется возможность подключения индукционной системы VERT-5

и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И. Черепнов

МП