Техническое задание

Арт.  20307-200-PVH-F

Наименование объекта закупки

Эвакуационный знак направление движения к пункту (месту) сбора для инвалидов, фотолюминесцентный, 140х290 мм

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эвакуационный знак, выполненный на основе вспененного поливинилхлорида и светонакопительной фотолюминесцентной пленки. Эвакуационный знак крепится к стене на двусторонний скотч. Изделие выполнено в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов; ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств эвакуационный знак должен быть выполнен из вспененного ПВХ, толщиной не менее 3мм и светонакопительного ПВХ покрытия. |
| Требование к информационному исполнению | Настенный эвакуационный знак должен быть выполнен с цветографическими изображениями: «Выход слева со стрелкой» и «Пункт (место) сбора для инвалидов». В соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 п 6.2.1.10 Комбинированный знак «Пункт (место) сбора для инвалидов» применяется вместе со стрелкой при указании направления движения к месту сбора. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый. Цвет символов белый. |
| Требования к характеристикам | В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015: Фотометрические характеристики фотолюминесцентных знаков безопасности и материалов для их изготовления В соответствии с п.8.2.10.1 фотометрические характеристики фотолюминесцентных знаков безопасности, а также фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов для их изготовления должны соответствовать следующим требованиям: - яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - не менее 140 мкд/м2 ; - яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения - не менее 20 мкд/м2 ; - длительность послесвечения - не менее 1800 мин. Устойчивость к воздействию климатических факторов В соответствии с п. 8.3.1 сигнальная разметка должны быть выполнены в климатическом исполнении УХЛ (умеренно холодный климат) по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от плюс 35°С до плюс 1°С - для внутреннего размещения (категория 4). |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации: - высота знака должна быть не менее 140мм; - ширина не менее 290мм. |
| Требования к монтажу | Эвакуационный знак крепится к стене на двусторонний скотч. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 25лк. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Эвакуационный знак направление движения к пункту (месту) сбора для инвалидов, фотолюминесцентный, 140х290 мм - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---