Техническое задание

Арт. 50427

Наименование объекта закупки

Сушилка для рук автоматическая, адаптивная, с голосовым сопровождением, VRT-2000, нержавеющая сталь, белая

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических комнат в местах с большой или средней проходимостью людей, с целью соблюдения санитарных норм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, выполненное в антивандальном исполнении из высококачественной нержавеющей стали, с порошковой окраской серого матового цвета. Изделие предназначено для сушки рук потоком тёплого воздуха. Для удобства эксплуатации людьми с ограничениями по зрению устройство оборудовано датчиком движения, обеспечивающим автоматическое воспроизведение заранее записанного голосового сообщения о месторасположении устройства, при приближении человека на расстоянии до 6 метров. Для обеспечения автоматического контроля включения/выключения системой сушки рук, устройство оборудовано высокоточным инфракрасным сенсорным датчиком. Для обеспечения экономии электроэнергии сушилка оснащена функцией автоматического отключения, в случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания сенсорного датчика (отключение через 1 мин.). Электросушитель обладает достаточной мощностью, низким уровнем шума, прост в монтаже и эксплуатации. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения коррозионной стойкости корпус изделия должны быть изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки не ниже AISI304 с порошковым покрытием, стойким к внешним воздействиям. |
| Требования к функционалу | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, функционально устройство должно обеспечивать автоматическое включение тёплого потока воздуха, при приближении рук на расстоянии не менее 50мм и автоматическое отключение при удалении рук на расстояние более 150 мм. Для обеспечения удобства использования тотально слепыми и плохо видящими людьми, устройство должно обеспечивать автоматическое воспроизведение заранее записанного голосового сообщения о месторасположении устройства, при приближении человека на расстоянии до 6 метров. Для полного высушивания рук, время работы одного цикла должно быть не менее 20 секунд. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство должно обеспечивать нагрев исходящего воздуха не менее чем до 65 градусов по Цельсию. Функционально устройство должно обеспечивать автоматическое отключение для экономии электроэнергии, в случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания сенсорного датчика (отключение через 1 мин.) Устройство должно обеспечивать автоматическое отключение нагрева при повышении температуры исходящего потока воздуха свыше 105 градусов. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие состоит из корпуса и электрических компонентов, скрытых внутри корпуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом из стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 1,5мм, не иметь острых углов и стыков на поверхности. Корпус устройства должен иметь стойкую к внешним воздействиям порошковую окраску цвета RAL 9003 (белый). С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств корпус электросушителя должен быть оборудован электродвигателем подачи воздуха, нагревательным элементом, блоком управления нагревательным элементом и электродвигателем, сенсорным датчиком, устройством воспроизведения звуковой информации и инфракрасным датчик движения. С целью обеспечения безопасности при эксплуатации устройства гражданами всех категорий, блок управления устройством должен быть снабжён термоконтроллером и предохранителем от перегрева, обеспечивающих автоматическое отключение системой нагрева и подачи воздуха при повышении температуры исходящего потока воздуха свыше 105 градусов. Устройство должно иметь возможность подключения к сети 220V. Для придания изделию индивидуальности в лицевой части корпуса должна быть расположена вставка из оргстекла, толщиной не менее 5мм с изображением логотипа продукции изготовителя. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке высота устройства не должна превышать 330мм, ширина 240мм, глубина 190мм |
| Требования к техническим характеристикам | Напряжение питания: 220 В Мощность: 2000 Вт Вкл/откл системы сушки: автоматическое, зона срабатывания сенсора 50-150мм Скорость воздушного потока: 16 м/с Степень влагозащиты: IPX1 Время сушки: 20-30 сек. Нагрев воздуха: Стационарный 1 режим Температура потока: 65 С Количество скоростей потока: 1 Мощность акустики: не менее 2 Вт Диапазон воспроизводимых частот: от 150 Гц до 12 кГц Звуковое давление: 0-65 дБ Длительность звуковой информации: до 90 сек. Метод записи звуковой информации: встроенный микрофон Метод активации звуковой информации: датчик движения Зона срабатывания датчика движения при приближении человека: до 6 м Вес: 5.85 кг Цвет: Белый |
| Требования к полировке поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность должна быть отполирована промышленным способом. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Монтаж электросушителя должен осуществляться по средством проушин, расположенных на задней стенке корпуса, в количестве не менее 2х шт. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сушилка для рук автоматическая, адаптивная, с голосовым сопровождением, VRT-2000, нержавеющая сталь, белая – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---