Техническое задание

Арт.  10473-H50-F

Наименование объекта закупки

Лента контрастная для маркировки ступеней и дверей, флуоресцентная, самоклеящаяся, на подложке, ширина 50мм, (нарезка в размер)

Цель закупки

Для адаптации объектов, с целью безопасного передвижения для слабовидящих людей, а также людей без ограничения по здоровью.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой контрастную маркировку, выполненную на основе прочной флуоресцентной ПВХ плёнки, устойчивой к истиранию и УФ излучению. Обладающая высокой яркостью даже при обычном освещении и особо эффективная в сумеречных и ночных условиях контрастная лента, предназначена для выделение следующих объектов, с целью безопасного передвижения: - Дверные проемы. Благодаря применению контрастной ленты по периметру входной двери, слабовидящие люди могут издалека обнаружить вход, а также определить его габариты, что позволяет избежать столкновения при перемещении. - Крайние ступени лестниц. Предупреждение о начале и окончание лестничного пролета. - Края перил. Предупреждение о начале и окончании лестничного пролета, пандуса. - Определенные зоны на полу. Могут выделяться высокие пороги, зоны, не предназначенные для перемещения и др. Яркий насыщенный цвет и высокая степень отражения света предупреждают об опасности не только при дневном освещении, а также в условиях плохой видимости и в темное время суток. Наличие и правильное размещение контрастных сигнальных элементов в здании и на улице регламентируется пунктами 5.1.12, 6.1.6, 6.2.8, 8.4.2 СП 59.13330.2020 и пунктами 10.2.10, 10.2.11 СП 136.13330.2012. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть выполнено на поливинилхлоридной основе, толщиной не менее 0,11 мкм (без подложки и клеевого слоя). Состоит из трех слоев: - основы – слоя пластифицированного ПВХ; - клеевого слоя; - подложки, которая перед непосредственным приклеиванием легко снимается. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия контрастной разметки ширина ленты должна быть не менее 50мм. Изделие должно поставляться в рулонах намоткой по 50 метров. |
| Требования к монтажу | Наклеивать ленту на поверхность объекта рекомендуется при температуре не ниже +8˚С. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лента контрастная для маркировки ступеней и дверей, флуоресцентная, самоклеящаяся, на подложке, ширина 50мм, (нарезка в размер) - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---