# Техническое задание

# Арт. 50488

Наименование объекта закупки

Адаптивная система (световое табло очереди) «Занято-свободно» для санитарно-гигиенических комнат, лайт

Цель закупки

Система предназначена для оборудования санитарно-гигиенических комнат с целью оповещения глухих и слабослышащих людей в доступной для них форме восприятия информации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Система состоит из блока активации и визуально-информационного табло с заданной, неизменной информацией «занято» и «свободно». Блок активации системы выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской и оборудован датчиком движения. Датчик движения излучает и принимает отражённые высокочастотные электромагнитные волны. Датчик определяет изменения в отражаемых волнах, вызванных перемещением объекта в контролируемой зоне. Движение в контролируемой зоне приводит к автоматической активации информационного поля «занято», отсутствие движения на протяжении более 30 секунд, отключает функцию «занято» и активирует информационное табло «свободно». Устройство предназначено для оснащения санитарно-гигиенических комнат с целью их адаптации для людей с нарушениями органов слуха в рамках программы «Доступная среда». |
| --- | --- |
| Требование к материалам изготовления блока активации | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус устройства должен быть выполнен из конструкционной углеродистой стали маркой не ниже Ст08пс с последующей порошково-полимерной покраской, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к материалам изготовления визуально-информационного табло | Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, лицевая панель должна быть изготовлена на основе литого оргстекла. Задняя панель должна быть выполнена из вспененного ВПХ, обладающего такими свойствами как прочность, долговечность и легкость. Для обеспечения эстетических качеств изделие должно иметь корпус, изготовленный из алюминиевого сплава не ниже Д16Т. |
| Требования к конструктивному исполнению блока активации | Конструктивно изделие состоит из металлического корпуса и электронных компонентов, скрытых внутри корпуса. В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной листовой стали маркой не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм, с целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида окрашен порошково-полимерным способом. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Для обеспечения удобства монтажа, изделие устанавливается как на потолочную поверхность, так и на вертикальную поверхность. Нижняя часть устройства, на которой расположен датчик движения, должна иметь скругление радиусом не менее 8 мм, с целью обеспечения наклона к этим поверхностям в диапазоне 40-45 градусов, что увеличит радиус угла обнаружения. С целью обеспечения простоты эксплуатации, верхняя часть устройства должна быть оборудована клавишным выключателем, диаметром не менее 20мм. Для обеспечения работы системы устройство должно быть оборудовано разъемом для соединения с визуально-информационным табло и разъемом для возможности питания от сети 220 V, расположенными в верхней части устройства. |
| Требования к конструктивному исполнению визуально-информационного табло | Конструктивно изделие состоит из двух информационных модулей, обрамленных в алюминиевую рамку с торцевой внутренней подсветкой, при этом толщина изделия не должна превышать 20 мм. С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств каждый информационный модуль должен состоять: из лицевой панели и световой матрицы, изготовленных из оргстекла толщиной не менее 3мм; задней панели, выполненной из ПВХ, толщиной не менее 3мм. Для обеспечения прочности конструкции, эстетических и высоких эксплуатационных качеств разделитель информационных модулей должен быть выполнен из вспененного ПВХ толщиной не менее 5мм. Для обеспечения комфортного визуального восприятия информации людьми нозологических групп с нарушениями слуха, подсветка должна быть белого равномерного свечения, а также информационное поле каждого модуля должно иметь монохромный фон и белые буквы, для обеспечения контрастного эффекта. С целью обеспечения работоспособности, устройство должно быть оборудовано соединительным кабелем с разъемом для подключения к блоку активации. |
| Требования к габаритным размерам блока активации | В виду ограниченного места при установке, высота изделия должна быть не более 190мм, ширина не более 155мм, глубина не более 55мм (без учета разъемов). |
| Требования к габаритным размерам визуально-информационного табло | В виду ограниченного пространства при установке, высота изделия должна быть не более 200мм, ширина не более 300мм, глубина не более 20 мм (без учета элементов крепления). С целью обеспечения доступного считывания информации: - высота всех букв должна быть не менее 30мм; - размеры каждого информационного поля должны быть: высота не менее 75мм, ширина не менее 250мм. |
| Требования к техническим характеристикам блока активации | Угол обнаружения: не менее 120; Выдержка времени простоя: 30 сек.; Дальность обнаружения движения: не менее 6 м и не более 10м; Высота установки: стена - 1,8 – 2,5 м, потолок – 2,2 – 4 м; Скорость движения обнаружения: 0.6 -1.5 м/с; Допустимая влажность: более 93%; Допустимая температура окружающей среды: не ниже -20 и не выше +40 градусов; Источник питания: 220-240В; Частота тока: 50/60Гц; Потребляемая мощность: не более 5 Вт. |
| Требования к техническим характеристикам визуально-информационного табло | Питание: DС 12В Потребляемая мощность: не более 20 Вт. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения комфортного визуального восприятия информации людьми нозологических групп с нарушениями слуха и обеспечения контрастного эффекта: - информационное поле «занято» должно иметь монохромный фон красного цвета; - информационное поле «свободно» должно иметь монохромный фон зеленого цвета; - буквы должны быть желтого цвета. |
| Требования к информационному обеспечению глухих и слабослышащих людей | Визуальная информация должна быть подготовлена с учётом особенностей восприятия глухими и слабослышащими людьми. |
| Требования к безопасности | Проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка пульта управления должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требование к монтажу блока активации | Монтаж устройства осуществляется по средствам скрытого крепления не менее чем в четырёх точках |
| Требование к монтажу визуально-информационного табло | Монтаж устройства осуществляется по средствам скрытого крепления не менее чем в двух точках. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Визуально – информационное табло - 1шт.

Блок активации – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2- х лет

Особые условия