Техническое задание

Арт. 50277-KM-100x5

Наименование объекта закупки

Шуцлиния тактильная, универсальная, КМ, 100х5 мм, жёлт, 600 мм

Цель закупки

Для оборудования открытых перронов с целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная шуцлиния приставляет собой предупреждающий ТНУ. Используется для обозначения границы опасной зоны у края платформы (зона, в которой пассажирам нельзя находиться при движении поезда). Изделие выполнено из композитного полимера, что обеспечивает высокую надежность, долговечность, прочность, устойчивость в условиях агрессивного климата (от -60 и до + 60 градусов по цельсию). Абсолютно не восприимчиво к механическим воздействиям, ударная прочность материала составляет 30 КДж/м.кв. Не восприимчив к агрессивным моющим средствам. Шуцлиния из композитного полимера в 6 раз легче, чем шуцлинии из бетона, что позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, шуцлиния имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Изделие монтируется в 2 параллельно прорезанные штраборезом на поверхности полосы при помощи специального клея FIXVERT. Возможна дополнительная фиксации посредством саморезов. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств шуцлиния должна быть выполнена из композитного полимера с твёрдостью по Шору не менее 80 единиц по шкале А. Вставки для монтажных отверстий должны быть выполнены из ПНД. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильная шуцлиния представляет собой прямоугольную полосу длиной 600 мм. Для обеспечения травмобезопасности тактильная полоса должна иметь скошенные края под углом 450 от поверхности основания. Для возможности монтажа тактильной шуцлинии встык, окончания изделия должны быть выполнены под углом 900 от поверхности основания. Для обеспечения удобства и прочности крепления на внутренней стороне шуцлинии должно быть расположено два закладных элемента, которые не имеют видимых швов и соединений с основанием изделия. Конструктивно закладные элементы представляют собой 2 параллельные полосы, расположенные перпендикулярно к основанию шуцлинии на расстоянии 77 мм друг от друга, выполненные из цельного материала, что и сама шуцлиния. Для обеспечения надежности крепления глубина закладных элементов должна быть не менее 14 мм, толщина не менее 3,5 мм. Высота подъёма над поверхностью основания не более 5 мм. Для возможности дополнительной фиксации изделия посредством саморезов, на концах тактильной полосы должно быть выполнено по одному монтажному отверстию диаметром не менее 4,5 мм. Отверстия должны закрываться полимерными заглушками. Для надежной фиксации, заглушки должны быть оборудованы скрытыми замковыми креплениями, в количестве 4-х штук, выполненными из цельного материала что и сама заглушка. Диаметр заглушек без учета креплений должен быть не более 13 мм. Количество заглушек 2 шт. |
| Требования к геометрическим размерам | Размеры изделия должны быть в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018: высота не менее 19 мм, ширина не более 100 мм, глубина более 600 мм. Высота подъёма тактильного указателя не более 5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная шуцлиния и вставки имеют желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Шуцлиния тактильная, универсальная, КМ, 100х5 мм, жёлт, 600 мм - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия

---