Техническое задание

Арт. 10995-5-PB-180x300x10-Y

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг) 180х300х10, полимербетон, жёлтый

Цель закупки

Для оборудования путей движения на улице с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой изделие, выполненное из высокопрочного полимербетона, что обеспечивает высокую прочность, небольшой вес изделия, надёжность, устойчивость к резким перепадам температур и продолжительный период эксплуатации изделия. Высокопрочный полимерный материал, из которого изготовлена плитка в отличии стандартного бетона обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям, а также характеризуется низким уровнем истираемости и обладает отличной влагоустойчивостью. Тактильные рифы, выполненные в форме полос, расположенные параллельно, информируют человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. При совмещении трех плиток, образующих девять параллельных полос, можно обозначить "Поле получения услуги". Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Плитка монтируется на подготовленную подоснову при помощи цементно-песчаной смеси. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высокой прочности, надёжности, устойчивости к погодным условиям, знаковым перепадам температур, продолжительного периода эксплуатации изделия, а также нескользящей глянцевой поверхности, плитка должна быть изготовлена промышленным способом из высококачественного полимербетона. Материал изготовления плитки должен обеспечивать возможность эксплуатации плитки в температурном диапазоне от -50 до +60С0, а также прочность не менее 100Мпа. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, изделие должно иметь оттенок RAL 1012. |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения прочности напольного покрытия при монтаже основа плитки (базовая часть) должна иметь толщину не менее 10 мм. Высота подъёма тактильного знака не более 4 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры тактильной плитки должны быть не менее 180х300мм. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Высота основы не менее 10 мм. Тип тактильного индикатора – направляющие параллельные полосы шириной в основании не более 25 мм, длиной в основании не менее 275мм, в количестве не менее 3 шт. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде прямолинейных параллельных рифов, обозначающих движение вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная (направление движения, зона получения услуг) 180х300х10, полимербетон, жёлтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---