# Техническое задание

Уличное модульное ограждение для людей с инвалидностью

Наименование объекта закупки

Секция начальная, правая с поручнем – арт. 51989-1-R

Секция начальная, левая с поручнем – арт. 51989-1-L

Секция промежуточная, с поручнем – арт. 51989-1

Стойка закладная – арт. 51989-0-1450

Цель закупки

С целью благоустройства и адаптации города для всех представителей МГН.

Тротуарные ограждения являются важным элементом на пути движения незрячих и слабовидящих людей, который совмещает в себе безопасность и информативность.                                Для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата такие ограждения служат опорой.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки мобильное тротуарное ограждение | Мобильной тротуарное ограждение представляет собой сборную комбинированную конструкцию, элементы которой выполнены в антивандальном исполнении из высококачественной конструкционной стали с порошково-полимерной покраской, что обеспечивает высокую прочность конструкции и устойчивость к воздействиям окружающей среды. Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком тротуарное ограждение имеет желтый цвет поверхности. Конструкция не имеет острых углов и является травмобезопасной. Ограждение оборудовано двухуровневым поручнем с завязанными в круговую окончаниями. Такое исполнение делает его доступным как для взрослых людей с нарушениями здоровья, так и для детей инвалидов. Благодаря травмобезопасным окончаниям поручня, люди смогут без проблем вести свою трость. Тем самым, такие конструкции можно использовать в качестве ориентира при передвижении по улице, чтобы избежать попадания человека с нарушениями зрения на проезжую часть или предотвратить заезд автомобиля на пешеходный тротуар. Для людей с нарушением ОДА такие ограждения служат незаменимым помощником для опоры и поддержки при передвижении. Сборка элементов осуществляется посредством винтового соединения. Монтаж тротуарного ограждения осуществляется посредством бетонирования. Соответствует требованиям СП 59.1330.2020. |
| --- | --- |
| Секция начальная, правая с поручнем |  |
| Описание объекта закупки | Секция начальная правая представляет собой элемент мобильного тротуарного ограждения. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из высококачественной конструкционной стали, с порошково-полимерной покраской, что обеспечивает долговечность эксплуатации. Секция оборудована двухуровневым поручнем с завязанным в круговую окончанием, выполнен в наклонном исполнении, что обеспечит комфортные и безопасные условия для передвижения как людей с нарушением зрения, так и для людей с нарушением ОДА. Крепление секции к закладным стойкам осуществляется посредством винтовых соединений. |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик все элементы металлической конструкции должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3. Для обеспечения эстетичности и антикоррозийных свойств поверхность металлической конструкции должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет – желтый, для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком. |
| Требование к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, двухуровневого поручня и кронштейнов. Для обеспечения высокой прочности конструкции металлический каркас должен быть выполнен из профильных труб 20×40 и 20×20, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм, марка стали не ниже Ст3. Конструкция поручня с правой стороны должна иметь травмобезопасное окончание, завязанное в круговую; с левой стороны, окончания поручня должны быть оборудованы соединительными втулками, обеспечивающими стыковое соединение с поручнем левой/промежуточной секциями тротуарного ограждения. Для обеспечения прочности конструкции соединительные втулки должны быть выполнены из трубы марки стали не ниже Ст3, диаметром не менее 38мм, с толщиной стенки не менее 3мм. Конструкция втулки должна обеспечивать соединение элементов встык, без зазоров и выступов. Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам кронштейны должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, в количестве не менее 3 шт. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: высота не менее 803мм, ширина не менее 2100мм, глубина не менее 151мм. После монтажа изделия к закладным стойкам, габаритные размеры должны быть: высота не менее 1559мм, ширина не менее 2130мм, глубина не менее 161мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации всех представителей МГН ширина поручня должна быть не менее 248мм. Длина поручня не менее 2100мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения эстетичного вида и безопасности при эксплуатации все сварные швы зачищены до ровной поверхности. Поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к монтажу изделия | Крепление секции к закладным стойкам осуществляется посредством винтового соединения. |
| Секция начальная, левая с поручнем |  |
| Описание объекта закупки | Секция начальная левая представляет собой элемент мобильного тротуарного ограждения. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из высококачественной конструкционной стали, с порошково-полимерной покраской, что обеспечивает долговечность эксплуатации. Секция оборудована двухуровневым поручнем с завязанным в круговую окончанием, выполнен в наклонном исполнении, что обеспечит комфортные и безопасные условия для передвижения как людей с нарушением зрения, так и для людей с нарушением ОДА. Крепление секции к закладным стойкам осуществляется посредством винтовых соединений. |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик все элементы металлической конструкции должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3. Для обеспечения эстетичности и антикоррозийных свойств поверхность металлической конструкции должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет – желтый, для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком. |
| Требование к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, двухуровневого поручня и кронштейнов. Для обеспечения высокой прочности конструкции металлический каркас должен быть выполнен из профильных труб 20×40 и 20×20, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм, марка стали не ниже Ст3. Конструкция поручня с левой стороны должна иметь травмобезопасное окончание, завязанное в круговую; с правой стороны, окончания поручня должны быть оборудованы соединительными втулками, обеспечивающими стыковое соединение с поручнем правой/промежуточной секциями тротуарного ограждения. Для обеспечения прочности конструкции соединительные втулки должны быть выполнены из трубы марки стали не ниже Ст3, диаметром не менее 38мм, с толщиной стенки не менее 3мм. Конструкция втулки должна обеспечивать соединение элементов встык, без зазоров и выступов. Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам кронштейны должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, в количестве не менее 3 шт. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: высота не менее 803мм, ширина не менее 2100мм, глубина не менее 151мм. После монтажа изделия к закладным стойкам, габаритные размеры должны быть: высота не менее 1559мм, ширина не менее 2130мм, глубина не менее 161мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации всех представителей МГН ширина поручня должна быть не менее 248мм. Длина поручня не менее 2100мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения эстетичного вида и безопасности при эксплуатации все сварные швы зачищены до ровной поверхности. Поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской |
| Требования к монтажу изделия | Крепление секции к закладным стойкам осуществляется посредством винтового соединения. |
| Секция промежуточная, с поручнем |  |
| Описание объекта закупки | Секция промежуточная представляет собой элемент мобильного тротуарного ограждения. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из высококачественной конструкционной стали, с порошково-полимерной покраской, что обеспечивает долговечность эксплуатации. Секция оборудована двухуровневым поручнем, выполненном в наклонном исполнении, что обеспечит комфортные и безопасные условия для передвижения как людей с нарушением зрения, так и для людей с нарушением ОДА. Крепление секции к закладным стойкам осуществляется посредством винтовых соединений. |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик все элементы металлической конструкции должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3. Для обеспечения эстетичности и антикоррозийных свойств поверхность металлической конструкции должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет – желтый, для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком. |
| Требование к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, двухуровневого поручня и кронштейнов. Для обеспечения высокой прочности конструкции металлический каркас должен быть выполнен из профильных труб 20×40 и 20×20, марки стали не ниже Ст3, толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм, марка стали не ниже Ст3. Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам кронштейны должны быть выполнены из листовой стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, в количестве не менее 3 шт. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: высота не менее 803мм, ширина не менее 1998мм, глубина не менее 151мм. После монтажа изделия к закладным стойкам, габаритные размеры должны быть: высота не менее 1559мм, ширина не менее 2060мм, глубина не менее 161мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации всех представителей МГН ширина поручня должна быть не менее 248мм. Длина поручня не менее 2060мм. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения эстетичного вида и безопасности при эксплуатации все сварные швы зачищены до ровной поверхности. Поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской |
| Требования к монтажу изделия | Крепление секции к закладным стойкам осуществляется посредством винтового соединения. Соединение поручней элементов ограждения осуществляется посредством соединительных втулок. |
| Стойка закладная |  |
| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой элемент комбинированного ограждения, предназначенный для сборки секций тротуарного ограждения и дальнейшего монтажа конструкции посредством бетонирования. Изделие представляет собой цельную конструкцию, выполненную из высококачественной конструкционной стали, с порошково-полимерной покраской, что обеспечивает долговечность эксплуатации. Стойка изготовлена из профильной трубы 60х60мм, что обеспечивает максимально надёжное крепление ограждения. Крепление стойки к секции, осуществляется посредствам винтовых соединений. |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст3. Для обеспечения эстетичности и антикоррозийных свойств поверхность должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм. Цвет – желтый, для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком. |
| Требование к конструктивному исполнению | Закладная стойка перильного ограждения представляет собой цельную конструкцию, выполненную из профильной трубы 60х60мм, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 3мм. Торцы трубы должны быть закрыты заглушками, выполненными из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами 60х60мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом габаритными размерами: высота не менее 1456мм, ширина не менее 60мм, глубина не менее 60мм. |
| Требования к монтажу изделия | Крепление стойки к секции, осуществляется посредствам винтовых соединений. Монтаж изделия на поверхность осуществляется посредством бетонирования. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Секция начальная, правая с поручнем

Секция начальная, левая с поручнем

Секция промежуточная, с поручнем

Стойка закладная

Все элементы уличного ограждения приобретаются отдельно, количество в соответствии с заказом.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2х лет

Особые условия

---