Техническое задание

Арт. 10132-2

Наименование объекта закупки

Стойка для экспонатов с наклонной зоной, тип 2

Цель закупки

Для адаптации выставок, экспозиций, общественных, образовательных учреждений и культурных мероприятий с целью размещения выставочных экспонатов.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой выставочный стенд, предназначенный для размещения экспонатов на наклонной поверхности, обеспечивающей комфортное восприятие информации. Для обеспечения комфортных условий восприятия информации наклонная поверхность оборудована осветительным устройством, обеспечивающем яркое и равномерное освещение выставочных экспонатов. Изделие выполнено в антивандальном исполнении из высококачественной конструкционной стали, с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозийных условий. Утяжеляющее опорное основание обеспечивает устойчивость конструкции. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: вертикальная опора, наклонная панель и кронштейн для светильника должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет черный (RAL 9005). Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, опорное основание должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст08 и окрашено порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет серый (RAL 7004). |
| Требование к конструкции стойки | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из вертикальной опоры, наклонной панели, оборудованной осветительным устройством и опорного основания. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, корпус вертикальной опоры должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 1,2мм, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 992×210×150мм. Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, опорное основание должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 6×500×600мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус наклонной панели должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 2мм, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 37×500×550мм. Для обеспечения прочности изделия, корпус наклонной панели должен быть усилен лонжеронами, выполненными из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 1,2мм. Для обеспечения комфортных условий восприятия информации наклонная поверхность должна быть оборудована светильником, с равномерно светящейся поверхностью. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, кронштейн для крепления светильника должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 1,2мм, габаритными размерами не менее В×Ш: 279×350мм. Для комфортных условий при эксплуатации переключатель должен быть расположен на корпусе кронштейна. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов, выступающих соединительных элементов. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделия должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 1417×500×600мм. С целью обеспечения комфортного пространства для размещения выставочных экспонатов, площадь наклонной поверхности должна быть не менее В×Ш: 550×500мм. Для обеспечения устойчивости изделия опорное основание должно быть габаритными размерами не менее В×Ш×Г: 6×600×580мм. |
| Требования к техническим характеристикам светильника | - Тип лампы: светодиодная LED - Диапазон входных напряжений: 180–265 В - Коэффициент пульсации: <5% - Цветовая температура: 4000, 6500 К - Степень защиты светильника: IP40 |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для экспонатов с наклонной зоной, тип 2 - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---