Техническое задание

Арт.  50400-1x29-Y

Наименование объекта закупки

Накладка на ступень противоскользящая в антивандальном алюминиевом профиле шириной 46мм, с резиновой вставкой шириной 29мм, желтая

Цель закупки

Обеспечения безопасного движения людей по лестничному маршу с ограниченной функцией зрения-как слабовидящих, так и тотально слепых.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой антивандальную накладку на ступень, выполненную из алюминиевого каркаса с пазом для вставки контрастной полимерной ленты. Ввиду особенностей тактильного восприятия тотально незрячими и слабовидящими людьми, на поверхности накладки имеются синусоидальные выступы, которые обеспечивают как тактильный, так и противоскользящий эффект. Для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента должна быть желтого цвета. Монтаж осуществляется при помощи специального клея FixVert-S, либо при помощи саморезов. Изделие выполнено в соответствии с требованиями и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения антивандальных и антикоррозийных свойств, а также продолжительного срока эксплуатации металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминиевого сплава не ниже АД31-T6. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик противоскользящая контрастная вставка должна быть изготовлены из ПВХ повышенной прочности, твёрдостью по Шору не более 90 ед. по шкале А. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно состоять из металлической оправы и полимерной вставки. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик оправа должна быть выполнена из плоского алюминиевого профиля высотой не более 4мм, шириной не менее 46мм, с пазом для вставки противоскользящей тактильной ленты шириной не менее 29мм, с целью увеличения противоскользящей площади. Для обеспечения возможности монтажа изделия посредством саморезов, в профиле должны быть выполнены монтажные отверстия диаметром не менее 6мм. Для обеспечения более удобной сборки изделия, противоскользящая вставка должны иметь трапециевидную форму. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по ленте с любого направления, выступы противоскользящей вставки должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Высота вставки должна быть не более 4 мм. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная лента должна быть желтого цвета. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения безопасных условий при эксплуатации высота изделия должна быть не более 4.5мм. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: - ширина накладки с учетом AL профиля должна быть не менее 46 мм; - длина накладки в соответствии с заказом не менее 900мм/1000мм/1300мм/2000мм/3000мм . |
| Требования к монтажу | Монтаж изделия осуществляется, как посредством присверливания на саморезы, так и при помощи клея FIXVERT- S, на подготовленную очищенную поверхность. Тактильную ленту после вставки рекомендуется простукивать киянкой. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка на ступень противоскользящая в антивандальном алюминиевом профиле шириной 46мм, с резиновой вставкой шириной 29мм, желтая - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия ---