Техническое задание

Арт. 20274А

Наименование объекта закупки

Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ модель ПС-999-A

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Приемник сигналов представляет собой электронное устройство, предназначенное для оповещения на Английском языке персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопок вызова, с целью обеспечения доступного и безопасного пребывания людей маломобильных групп населения как в помещениях, так и на территории различных объектов инфраструктуры. Устройство работает от сети питания 220В, подключается посредством адаптера. Данная модель коммутируется со всеми кнопками и устройствами вызова системы «Тифловызов-1099-А» и обеспечивает регистрацию устройств вызова в количестве до 999 штук. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | С целью упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать автоматическую индикацию и воспроизведение мелодии, соответствующей активируемой кнопки вызова персонала. С целью обеспечения возможности работоспособности на удаленной дистанции от кнопок активации, устройство должно обеспечивать возможность приёма радиосигнала от кнопок вызова помощи на частоте 433МГц, на расстоянии до 100 метров прямой видимости. В связи с необходимостью установки кнопок в различных помещениях устройство должно идентифицировать до 999 различных кнопок. С целью упрощённой работы персонала с устройством, должна быть предусмотрена настройка времени отображения вызова, длительности мелодии вызова и громкости. С целью упрощённой работы персонала с устройством, должна быть предусмотрена настройка длительности мелодии - установка от 1 до 15 повторений мелодии. Длительность каждой мелодии 2 сек. Устройство должно обеспечивать возможность звукового сопровождения операций. С целью информирования о готовности устройства к работе, при подключении приемника к сети питания, на экране должен отображаться мигающий индикатор красного свечения. |
| Требование к общему исполнению | Приемник сигналов должен быть изготовлен примышленным способом в цельном пластиковом защитном корпусе. В виду необходимости соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика: корпус устройства должен быть выполнен из ABS пластика черного цвета; дисплей для отображения визуальной информации из затемнённого акрилового стекла. Для возможности увеличения расстояния приема сигнала исходящего от кнопки вызова, верхняя часть корпуса должна быть оборудована раздвижной антенной. Для работы устройства на торцевой части корпуса должны быть расположены: - разъем питания; - регулятор громкости; - кнопки управления устройством, в количестве 6 штук. Приёмник должен иметь возможность питания от сети 220V. Для удобства установки на горизонтальную поверхность на задней панели устройства расположена откидная ножка. Для обеспечения возможности крепления на стену, на задней панели устройства должно быть не менее 2-х проушин. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке устройство должен иметь геометрические размеры корпуса, не превышающие 130 мм по высоте, 200 мм по ширине и 30 мм по глубине. |
| Требования к управлению | Управление устройством осуществляется за счет 6-ти механических кнопок и регулятора громкости, расположенных на торцевой части устройства: FUN – вход в меню; ESC- отмена операции/выход из установки, переход на в режим ожидания; ENT - подтверждение выбора; UP – вверх (регистрация кнопки вызова/выбор функции/установка значения); MOVE – переключения разряда устанавливаемого значения; DOWN – вниз (выбор функции/установка значения); VOL – механический регулятор громкости. Воспроизведение сообщения о номере активированной кнопки вызова должно быть автоматическим. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, перепрограммирование кнопок системы должно обеспечиваться без использования программного обеспечения и различных внешних устройств (программаторов). |
| Требования к техническим характеристикам | Частота радиосигнала: 433 МГц Входное напряжение адаптера питания: 220 В переменного тока, 50-60 Гц Рабочее напряжение приемника: 12В Рабочий ток приемника: не более 1А Ток приемника в режиме ожидания: не более 200 мА Радиус действия принимаемого радиосигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех: не менее 100 м Число ячеек для устройств вызова: 999 Настройка времени отображения, мелодии и громкости Материал корпуса: ABS-пластик Цвет: черный Габаритные размеры (В х Ш х Г): 130x200x30мм Степень защиты: IP 54 Рабочая температура: от -20 до +55 °С |
| Требования к монтажу приёмника сигнала вызова | Для обеспечения прочности крепления информатор должен иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Приемник сигнала помощи ПС-999 -А – 1 шт.

USB шнур – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---