Техническое задание

Арт. 10277-2А

Наименование объекта закупки

Ретранслятор УМ Z-09-A

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, в защитном пластиковом корпусе, оборудованное двумя телескопическими антеннами, предназначенными для усиления радиосигнала исходящего от кнопок вызова помощи, с целью увеличения радиуса действия радиосигнала. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Для упрощённой работы персонала с устройством, настройка усилителя должна выполняться без использования внешних устройств (программаторов). Устройство должно обеспечивать автоматическое дублирование радиосигналов, исходящих от устройств вызова помощи и их передачу на приёмник сигналов вызова помощи, в соответствии с предварительными настройками. В виду необходимости усиления радиосигнала исходящего от нескольких кнопок вызова, ретранслятор должен обеспечивать регистрацию устройств вызова в количестве до 300 штук. Для упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать визуальную индикацию зоны программирования, индикацию приёма и передачи сигнала, посредством автоматической активации светодиодов, интегрированных в корпус изделия. С целью обеспечения возможности коммутации устройства с системами вызова помощи ПС-1099, ПС-1999 и ПС-1099-А, ретранслятор обеспечивает возможность приёма и передачи радиосигнала на частоте 433 МГц. Устройство должно обеспечивать приём и передачу сигнала в радиусе не менее 100 м на открытом пространстве. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения эстетических свойств и небольшой массы изделия, оно должно быть выполнено промышленным способом в ABS пластиковом корпусе. Поверхность корпуса должна быть матовой. Для выполнения заявленных функций, корпус устройства должен быть оборудован 2-мя телескопическими антеннами. Антенна, расположенная в правой части корпуса предназначена для приема сигнала от копок вызова помощи. Антенна, расположенная в левой части корпуса, предназначена для передачи радиосигнала на приемник сигналов. Панель управления устройством должна быть расположена в задней части и корпуса и содержать 4 кнопки: “Call” - для определении оптимального местоположения ретранслятора и теста его работы на приёмник; “Initialize“ – активация устройства в системе вызова помощи; “Mode” – установка режима работы ретранслятора: работа кнопок вызова через ретранслятор, либо работа их напрямую; “Register” – регистрация кнопок вызова. В целях информационного обеспечения пользователя о работе устройства, лицевая панель должна быть оборудована индикаторами, расположенными слева направо: «инициализация» - красный; «режим» - красный; «регистрация» - красный; «прием сигнала» - желтый; «питание» - красный; «передача сигнала» - зеленый; «уровень приема сигнала» - зеленые (4 шт.). Для возможности подключения к сети 220 V посредством адаптера, торцевая часть корпуса устройства должна быть оборудована гнездом DC IN для подключения адаптера питания. |
| Требования к техническим характеристикам | - Питание: от сети - Напряжение питания адаптера: AC 100-240VAC, 50-60 Гц - Напряжение питания ретранслятора: DC 12V/1A - Частота радиосигнала: 433 МГц - Чувствительность приемника: -144 дБм - Число ячеек для устройств вызова: 300 - Радиус действия радиосигнала приемопередатчика: не менее 100 м - Кол-во кнопок управления: 4 - Материал: ABS пластик - Цвет корпуса: черный - Габаритные размеры (В х Ш х Г): 153x82x26мм - Рабочая температура: от -20 до +55 °С - Вес: 0.160 кг |
| Требования к безопасности | Адаптер питания и провод должны быть защищены изоляцией из ПВХ материала. |
| Требования к монтажу | Устройство должно монтироваться на вертикальную плоскость посредством 2-х проушин, выполненных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Ретранслятор – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---