Техническое задание

Арт. 80057-1

Наименование объекта закупки

Сиденье откидное для душа, без упоров, нержавеющая сталь

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности принятия водных процедур людьми, имеющими ограничения по здоровью.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой цельносварное сидение из нержавеющей стали. У данной модели сиденье сделано из плоских реек из нержавеющей стали, что делает его максимально удобным в применении. В случае ненадобности сиденье можно сложить, чтобы оно не мешало и не занимало лишнее пространство. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Максимальная нагрузка на сиденье до 150 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия все элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивное изделие состоит из откидного элемента и кронштейнов. В целях обеспечения высокой прочности изделия, откидной элемент должен представлять собой цельносварное сиденье, выполненное из нержавеющей трубы диаметром не менее 38мм с толщиной стенки не менее 1,5мм и стальных реек, выполненных из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5мм, в количестве не менее 4х штук. Для обеспечения травмобезопасности рейки должны быть выполнены со скругленными краями под углом 900. Габаритные размеры рейки должны быть не менее 70мм по ширине и не менее 12мм по высоте. Для обеспечения надежности конструкции и устойчивости к нагрузкам кронштейны должны быть выполнены из нержавеющей стали, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее ВхШхГ: 90х45х60мм и иметь не менее 4х крепежный отверстий каждый. Для предотвращения складывания сиденья во время использования кронштейны должны быть оборудованы упорами, выполненными из нержавеющей стали, толщиной не менее 3мм. Для обеспечения тактильной безопасности не допускается сваривать сиденье из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. |
| Требования к габаритным размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры ВхШхГ: 90х500х521мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом и не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. Для обеспечения травмобезопасности все сварные швы должны быть зачищены и отполированы до зеркальной поверхности. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление сиденья должно осуществляться посредством всверливания в вертикальную поверхность через кронштейны, изготовленные из нержавеющей стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 3х мм. В виду того, что сиденье испытывает преимущественно консольную нагрузку толщина проушин не менее 3 мм, каждая из которых должна иметь не менее 4х крепежных отверстий. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сиденье откидное для душа, без упоров, нержавеющая сталь – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---