Техническое задание

Арт. 901-1-PVC3-50x270

Наименование объекта закупки

Тактильная табличка Брайлем (монохром) на ПВХ 3 мм. Размер 50 х 270 мм

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи рельефно-точечного шрифта Брайля. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком. Размеры и пропорции шрифта соответствуют ГОСТ Р 50917-96, тактильный эффект соответствует СП 59.13330.2020. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик тактильные изделия должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, покрытого цветной пленкой (фоном) однородного цвета. Цвет фона определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик толщина пленки не должна превышать 100 мк, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа пленки должна иметь однородный клеевой слой, рассчитанный на эксплуатацию в условиях улицы. Основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм, это обеспечит долгосрочную фиксацию изделия после монтажа на поверхность. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: -270 мм по ширине - 50 мм по высоте - 3 мм по толщине Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в 2х цветном исполнении, фон – монохромный (по согласованию с заказчиком), цвет брайлевских символов – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Тактильная табличка Брайлем (монохром) на ПВХ 3 мм. Размер 50 х 270 мм- 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------