Техническое задание

Арт. 51963

Наименование объекта закупки

Устройство регулировки высоты для раковины

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности санузла, для людей, имеющих ограничения по здоровью, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлическую конструкцию, оборудованную механизмом регулировки высоты, который позволяет поднимать/опускать раковину в пределах 300 мм. Для возможности эксплуатации устройства людьми с разными формами инвалидности, регулировка высоты осуществляется посредством эргономичной ручки. Для этого необходимо нажать ручку вниз или потянуть вверх и после того, как будет достигнута нужная высота, отпустить ручку. Устройство работает от сети 220 В. Изделие выполнено из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. С целью соответствия изделия общей стилистики, устройство окрашено порошковой краской белого цвета. Устройство предназначено для возможности регулировки высоты раковины, с целью комфортного использования как людьми с ограниченными физическими возможностями, в том числе, передвигающихся на инвалидном кресле, так и людьми без ограничения здоровья. Для монтажа подходят все типы раковин шириной до 650 мм, крепление которых производится при помощи болтов (с расстоянием между монтажными отверстиями в диапазоне от 220 мм до 380 мм). Устройство способно выдержать нагрузку до 45 кг. Монтаж изделия может осуществляться двумя способами: устанавливаться на пол и крепиться к стене или крепиться непосредственно к стене. При установке на пол, высота раковины в верхнем и нижнем положении зависит от высоты самой раковины и расположении монтажных отверстий на ней. Диапазон размеров может быть 800-950 мм в верхней точке и 500-650 мм в нижней точке. Для придания изделию индивидуальности, в верней части конструкции посредством лазерной резки выполнен логотип компании «Вертикаль». |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, все элементы металлической конструкции должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) с порошковым покрытием, стойким к внешним воздействиям. Цвет белый (RAL 9003). |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, оборудованную линейным актуатором и электронными компонентами, обеспечивающими возможность регулировки высоты раковины. Металлическая конструкция представляет собой стойку из двух металлических труб, оборудованную, монтажной пластиной для крепления раковины, лицевой панелью и верхней пластиной. Для обеспечения прочности конструкции стойка должна быть выполнена из нержавеющих труб диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и иметь в нижней части опорную пластину, выполненную из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения прочного крепления раковины и устойчивости к нагрузке, монтажная пластина должна быть выполнена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 160х580х95 мм. Для обеспечения комфортных условий для регулировки высоты людьми с разными формами инвалидности, устройство справой стороны должно быть оборудовано эргономичной ручкой, выполненной из нержавеющей стали. Диаметр рукояти должен быть не менее 25 мм, длина не менее 80 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: лицевая панель должна быть выполнена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 384х555х100 мм; верхняя пластина должна быть выполнена из нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 65х580х100 мм. Для обеспечения прочного монтажа изделия к вертикальной поверхности, устройство должно быть оборудовано кронштейнами, выполненными из нержавеющей стали толщиной не менее 1,5 мм, в количестве не менее 2-х штук и проушинами, выполненными из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм, в количестве не менее 2-х штук. Для обеспечения тактильной безопасности конструкция изделия не имеет острых углов и стыков на поверхности. Устройство должно иметь возможность подключения к сети 220В. |
| Требования к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленном способом и соответствовать габаритным размерам (ВхШхГ): 937х707х100 мм. |
| Требования к техническим характеристикам механизма регулировки высоты | • Входное напряжение: 24 В постоянного тока • Макс. нагрузка: 6 000 Н толкание / 4 000Н втягивание • Макс. скорость без нагрузки: 4,2 мм/с • Макс. скорость при полной нагрузке: 2,9 мм/с при 6 000 Н • Диапазон регулировки высоты: 300 мм - Время подъема: 1 мин. 20 сек. • Макс. ток: 2,7 A при 24 В постоянного тока • Степень защиты: IP42 • Рабочая температура окружающей среды: -20 ° C ~ + 65 ° |
| Требования в весу | Вес изделия: не более 24.09 кг |
| Требования к поверхности | Все сварные швы зачищены и отполированы. Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление устройства к вертикальной поверхности осуществляется посредством: - 2-х кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5 мм; - 2-х проушин, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5 мм. |
| Требование к упаковке | С целью сохранности изделия до монтажа, транспортировка устройства должна осуществляться в деревянном ящике. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Устройство регулировки высоты для раковины – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия --