Техническое задание

Арт. 50498

Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы.

Цель закупки

С целью адаптации объектов для информационного обеспечения об окружающем пространстве всех посетителей, в частности слепых, слабовидящих и тотально незрячих граждан, не владеющих техникой чтения по системе брайля, тотально глухих и слабослышащих, людей с нарушением ОДА, инвалидов-колясочников в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ) представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из металлического корпуса с инкрустированным информационным полем, информация на котором должна быть представлена визуальным и тактильным способом; бегущей строкой, для информационного обеспечения тотально глухих и слабослышащих людей; пиктограммами доступности для всех категорий МГН. На наклонной поверхности тактильно-звуковой мнемосхемы должен быть представлен тактильно-графический план местности выполненный, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация, распложенная на наклонной поверхности, должна быть представлена тактильным способом по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей кнопки должны быть оборудованы внутренней подсветкой. С целью обеспечения доступности для людей с нарушениями ОДА устройство оборудовано опорным поручнем, выполненным в соответствии со сводом правил. Органы управления ТЗМ расположены в доступной зоне активации для людей в инвалидных креслах. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 10 каналов. С целью информационного обеспечения тотально глухих людей о названии и функциональных особенностях объекта, устройство должно обеспечивать автоматическое цикличное воспроизведение визуальной информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия людьми вышеуказанной группы МГН. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокоментариев должна иметь функцию позволяющую отключить воспроизведение тифлокомментария «сброс», позволяющую прослушать голосовое сообщение заново. |
| Требования к марке материалов | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких антивандальных свойств: - информационное поле должно быть выполнено на основе АПК, толщиной не мнее 3мм; - тактильные таблички должны быть выполнены на основе листовой стали маркой не ниже Ст08 толщиной не менее 2 мм; - тактильные пиктограммы должны быть выполнены на основе ПВХ, толщиной не менее 4мм. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, информационно тактильные изделия должны иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мк. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств, корпус устройства должен быть выполнен из стали маркой не ниже Ст08 с последующей порошково-полимерной покраской, толщина красящего слоя должна быть не менее 250мк. Вертикальная опорная конструкция должна быть изготовлена из стальных труб маркой не ниже AISI304, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Опорная платформа, расположенная в основании изделия, должна быть выполнена из стали Ст3, толщиной не менее 10 мм, с последующей порошково-полимерной покраской, толщина красящего слоя должна быть не менее 250мк. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса, оборудованного инкрустированным тактильным указателем, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики, а также инкрустированными пиктограммами доступности устройства для всех категорий МГН в количестве не менее 4 шт., габаритными размерами 200×200мм. В виду особенностей восприятия тактильной информации незрячими людьми, ТЗМ должна быть оборудована наклонной поверхностью, изготовленной для удерживания тактильного информационного поля и тактильной мнемосхемы, под определённым углом наклона (20-25 градусов от вертикали). Наклонная поверхность должна быть оборудована интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, активируемых по средствам нажатия на встроенные кнопки, в количестве не менее 3 шт. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни и оборудованы внутренней подсветкой. Для обеспечения простоты активации устройства инвалидами, диаметр кнопок должен быть не менее 19мм. С целью информационного обеспечения людей всех категорий, за исключением тотально слепых граждан, в корпус устройства должна быть интегрирована система визуального оповещения, предназначенная для помощи в ориентировании на местности, выполненная по средствам светодиодных модулей в количестве не менее 3 штук. Для обеспечения эстетического вида на внешней поверхности мнемосхемы не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, ТЗМ должна иметь скрытую панель, оборудованную органами управления устройством, а именно кнопками регулировки звука в количестве не менее 2 штук, «тестовой» кнопкой, обеспечивающей проверку работоспособности устройства и светодиодом белого свечения, обеспечивающего индикацию работоспособности устройства, а также разъёмом для подключения карты памяти. Панель управления должна быть скрыта за металлической дверцей, которая должна запираться не менее чем на два замка, что позволит после настройки системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству. С целью обеспечения равномерного распределения нагрузки, вертикальная опора должна представлять собой цельносварную конструкцию, состоящую из двух парных стоек и опорного поручня, габаритными размерами не менее (ВхШхГ): 906 х 988 х 424 мм. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств, вся опорная конструкция должна быть выполнена из стальных нержавеющих труб, маркой стали не ниже AISI304, диаметром не менее 38мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения травмобезопасных условий не допускается сваривать конструкцию из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр должно иметь выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. С целью обеспечения устойчивого положения, основание ТЗМ должно быть выполнено из листовой конструкционной стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 10мм, с порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры ТЗМ с учетом опорной платформы должны быть не более (ВхШхГ): 2300 х 1150 х 477 мм. С целью обеспечения достаточного пространства для размещения тактильной информации: - габаритный размер информационного поля должен быть не менее 530 мм по высоте, не менее 970 мм по ширине; - габаритные размеры наклонной поверхности, предназначенной для размещения поля мнемосхемы и интегрированной системы воспроизведения тифлокомментариев, должны быть не менее 1000 мм по ширине и не менее 195 мм по высоте. С целью увеличения радиуса видимости изложенной информации, габаритные размеры интегрированной бегущей строки должны быть не менее 160 мм по высоте и не менее 960 мм по ширине. |
| Требования к техническим характеристикам | Общие требования: Разработка тактильной мнемосхемы - система Брайля Метод нанесения тактильной информации - послойный полимер с защитным покрытием. Запись звуковой информации: карта памяти формата SDHC, объёмом памяти не менее 4Гб Диапазон рабочих температур: - 40 - + 80 градусов Цельсия Класс защиты: Ip54 Напряжение питания: 220 v Потребляемая мощность: 150 Вт Визуально-информационное табло Цвет свечения – желтый Размер не менее 160х960 Разрешение не менее 16х96 Шаг пикселя не менее 10 мм Размер светодиодов диаметром не менее 5 мм, яркость свечения не менее 3,5Кд. Акустическая система Количество динамиков -2 шт. Звуковое давление: 0-85 дБ Резонансная частота: 120 Гц Мощность 20 Вт RMS, 30 Вт пиковая Дисперсия: 76 градусов (4 кГц) |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально глухих и слабослышащих людей; - зона восприятия людьми в инвалидных креслах; - зона восприятия людьми с нарушениями ОДА. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к упаковке | С целью сохранности товара при транспортировке, изделие должно быть упаковано в деревянный ящик. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы- 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---