Техническое задание

арт. 87023-1

Наименование объекта закупки

Ограждение с двухуровневыми поручнями, напольное, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения следующих категорий: опорники, колясочники, люди с нарушением зрения.                                                                               Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Напольное ограждение представляет собой двухуровневый односторонний поручень, закреплённый на вертикальных опорных стойках. Двухуровневое исполнение поручня делает его доступным как для взрослого человека, так и для ребёнка. Изделие выполнено из высококачественной нержавеющей стали, что повышает ее эксплуатационные характеристики. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован накладками с противоскользящей рифленой поверхностью, выполненными из полимерного пластика, обладающего низкой теплопроводностью. Также ПВХ накладки имеют специальный паз, позволяющий оборудовать поручень тактильными указателями (наклейками), что будет являться дополнительным информированием незрячих и слабовидящих людей. Изделие рекомендовано для адаптации уличного пространства и неотапливаемых помещений, а также помещений с повышенной влажностью, с целью обеспечения доступного и безопасного передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слабовидящих и тотально слепых посетителей Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик и антивандальных свойств металлическая конструкция ограждения должна быть выполнена из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). С целью обеспечения заявленных функциональных возможностей, а именно обеспечение низкой теплопроводности, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции ограждения | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из двухуровневого завязанного в круговую поручня и двух стоек. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и двух пластиковых накладок толщиной не менее 2 мм, длиной не менее 804 мм. Для обеспечения простоты санитарной обработки накладки должны быть съёмные. Для обеспечения возможности вставки тактильного указателя (наклейки) ПВХ накладки должны быть оборудованы специальным пазом глубиной не менее 0,5мм, шириной не менее 18 мм, длиной не менее 804 мм. Для обеспечения прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам стойки должны быть выполнены из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5. Для обеспечения надежного крепления ограждения к поверхности каждая стойка должна быть оборудована фланцем, выполненном из нержавеющей стали, толщиной не менее 3мм, диаметром не менее 80мм. Также стойки должны быть оборудована кронштейнами, в количестве не менее 2х шт каждая, выполненными из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм, обеспечивающими прочное крепление поручня к стойке, а также устойчивость конструкции к нагрузкам. С целью обеспечения доступности опорного поручня как для взрослых людей с нарушениями здоровья, так и для детей инвалидов нижний элемент поручня должен быть расположен на высоте не более 700мм, верхний элемент на высоте не более 900мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Ограждение с двухуровневым поручнем должно быть изготовлено промышленным способом и иметь следующие размеры: высота не более 900 мм, ширина не менее 1000мм, глубина не более 144мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к цветовому исполнению накладки | В связи необходимостью обеспечения соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика покрытие из ПВХ должно быть выполнено в синем цвете. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление изделия к поверхности осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80 мм и каждый фланец должен иметь не менее 4х крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Ограждение с двухуровневыми поручнями, напольное, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D38 мм – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---