Техническое задание

Арт. 52048

Наименование объекта закупки

Бесконечное зеркало

Цель закупки

Для обустройства интерьера, с целью визуального увеличения пространства и эффективной декорации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой зеркало для декорирования интерьера. Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и двух параллельно расположенных зеркальных панелей, выполненных из листового полимерного материала. Внутренняя часть каркаса оборудована светодиодной подсветкой, при включении которой обычное зеркало превращается в бесконечное, создавая видимость бездонной глубины и придавая интерьеру ультрасовременный облик. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации в комплект входит пульт дистанционного управления, при помощи которого можно вкл./ выкл. подсветку, выбрать цвет и режим переключения цвета. С помощью такого зеркала можно преобразить стену, потолок, барную стойку или столешницу. Работа подсветки осуществляется от сети питания 220В. Бесконечное зеркало характеризуется долгим сроком службы, повышенной безопасностью и простотой в уходе. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения безопасности и прочности: лицевая панель должна быть выполнена из оргстекла, толщиной не менее 3мм; задняя панель должна быть выполнена из листового черного полистирола, толщиной не менее 2мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлический каркас должен быть выполнен из трубы профильной Ст3, 25х25х1,5 мм, с порошковой покраской для обеспечения антикоррозийных свойств. Цвет – черный (RAL 9005). |
| Требование к конструкции зеркала | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса, оборудованного электронными компонентами и двух зеркальных панелей. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлический каркас должен быть выполнен из трубы профильной Ст3, 25х25х1,5 мм, габаритными размерами не менее В×Ш: 650×450 мм. Для обеспечения прочности и безопасности лицевая панель должна быть выполнена из прозрачного листового оргстекла, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее В×Ш: 710×510 мм. Задняя панель должна быть выполнена из полистирола, толщиной не менее 2 мм, габаритными размерами не менее В×Ш: 650×450 мм. Для выполнения функции зеркала на одну из сторон каждой панели должна осуществляться накатка зеркальной пленки. Для работы подсветки внутренняя часть каркаса должна быть оборудована светодиодной лентой, блоком питания и мини контроллером. Для возможности подключения к сети 220В, изделие должно быть оборудовано кабелем питания с евровилкой, длиной не менее 1,5 м. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры изделия должны быть: высота не менее 710 мм, ширина не менее 510 мм, глубина не более 30 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: 100 -240 В, 50/60 Гц Степень защиты: IP65 Внутренний блок питания: Выходная мощность (макс): 36 W Выходной ток (макс): 3А Выходное напряжение: 12V Подсветка: лента светодиодная Мощность: 14,4 Вт/м Тип светодиодов: SMD5050, 60 шт./м Цветовая температура: 6000 К Цвет свечения: RGB Контроллер световых эффектов: есть Наличие пульта: Есть, 20 кнопок Канал передачи данных: RF радио Кол-во режимов свечения: не менее 10 |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление зеркала к поверхности осуществляется посредством проушин, в количестве не менее 2-х штук. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Бесконечное зеркало – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---