Техническое задание

Арт. 50455-3-AISI304-180x300-Y

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная со сменными рифами (направление движения, зона получения услуг, полоса) 180х300х7, AISI304, желтый

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри помещения со высокой проходимостью, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой изделие, состоящее из стальной основы и контрастных полимерных вставок с противоскользящей поверхностью, выполненной в форме усечённых пирамид. Тактильные рифы, выполненные в виде продольных полос, предназначены для разметки безопасного пути движения для МГН, отрезка направления движения от указателя «поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта, совокупность нескольких плит позволяет организовать зону получения услуг. Основа плитки изготовлена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, для обеспечения высокой прочности, устойчивости к условиям агрессивной среды и продолжительного срока эксплуатации изделия. В целях использования плитки в местах общественного пользования категория горения – НГ (не горючий). Монтаж плитки осуществляется посредством прикручивания к поверхности на дюбель гвозди. Полимерные вставки приклеиваются с использованием специального клеевого набора КН-1. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств основа плитки должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки не ниже AISI 304(08Х18Н10). Полимерные вставки должны быть изготовлены из прочного, износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильная плитка представляет собой изделие, состоящее из стального основания с тактильными рифами, выполненными в форме трех параллельных полос и сменных вставок из грязеотталкивающего полимера. Количество тактильных рифов не менее 3 шт. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик основа и тактильные рифы должны быть выполнены из стали марки не ниже AISI 304. Толщина основания должна быть не более 2 мм. Края основания должны иметь скошенный край. Углы базовой пластины (основания) должны иметь закругления с радиусом не менее 2-3 мм. С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на поверхности посредством саморезов, тактильная плитка должна иметь не менее 4-х отверстий, диаметром не менее 5 мм. Для придания изделию эстетического внешнего вида, а также для обеспечения антикоррозийных условий для саморезов, отверстия должны быть расположены под вставками тактильных рифов. Для обеспечения прочности и износостойкости толщина полимерных вставок должна быть не менее 3 мм. Для обеспечения противоскользящих свойств поверхность полимерных вставок должна иметь рифленую поверхность, выполненную в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны быть не менее 180 мм по высоте и не менее 300 мм по ширине. Высота подъёма тактильного знака должна быть не более 5 мм, высота подосновы не более 2 мм, с целью обеспечения оптимального тактильного эффекта и беспрепятственного передвижения людей в инвалидных креслах. Тип тактильного индикатора - направляющие параллельные полосы шириной не более 35 мм в основании и не менее 290 мм по длине, в количестве не менее 3 шт. Размеры сменной вставки должны быть ширина не более 21 мм, длина не более 275 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде продольных полос, информирующих человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепление плитки к поверхности | Тактильная плитка имеет не менее 4-х отверстий для крепления посредством саморезов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная со сменными рифами (направление движения, зона получения услуг, полоса) 180х300х7, AISI304, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия

---