Техническое задание

Арт. 50335-4

Наименование объекта закупки

Звуковой маяк «Компакт»

Цель закупки

Для оборудования объектов и территорий, с целью информационного обеспечения и ориентирования на местности людей МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Радио-звуковой маяк «Компакт» представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из стали с порошково-полимерной покраской, предназначенное для воспроизведения акустической информации о доступности зданий, наличии и местоположении доступных путей движения для МГН, подготовленной с учётом её восприятия слабовидящими людьми. С целью увеличения функциональных свойств, устройство обеспечивает воспроизведение как заранее записанной информации, так и получаемой от пеленгуемых радиосигналов. Для автоматической активации звуковой информации устройство оборудовано ИК датчиком, активирующем устройство при приближении человека на расстояние 6 м, который также можно отключить в случае ненадобности. Звуковой маяк оснащен радио-модулем, который расширяет функционал устройства и позволяет транслировать акустические сигналы местных радиосетей, что существенно увеличивает эффективную дальность возможного ориентирования слепого человека. Динамик речевого информатора оборудован системой защиты от брызг, что обеспечивает его сохранность и работоспособность в период выпадения осадков. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | Устройство должно обеспечивать автоматическую активацию звуковых сообщений, при приближении человека (радиус срабатывания на открытой местности не менее 6 метров). Устройство должно иметь возможность отключения датчика движения посредством тумблера, расположенного с внешней стороны корпуса. Устройство должно обеспечивать непрерывное воспроизведение сигналов в активном режиме. С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать возможность записи и последующего воспроизведения необходимой информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия акустической информации людьми с нарушениями функций зрения. С целью увеличения объёма вещаемой информации, устройство должно обеспечивать возможность считывания данных с SD карт, объёмом памяти до 32 Гб. С целью увеличения функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения радиосигналов в диапазоне от 88 до 108 МГц. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, регулировка громкости и настройка радиочастоты должны осуществляться посредством нажатия на не фиксируемые механические кнопки, расположенные на внешней панели управления, включение и отключение питания должно осуществляться посредством тумблера, также расположенного с внешней стороны корпуса. |
| Требования к конструктивному исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, корпус изделия должен быть выполнен из конструкционной стали маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1 мм. С целью обеспечения соответствия визуального облика устройства корпоративному стилю заказчика, изделие должно иметь порошково-полимерную окраску корпуса (Антик Серебро), толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, боковая часть корпуса должна быть оборудована: кнопками регулировки громкости в количестве 2 шт., кнопками регулировки радиочастоты в количестве 2 шт., тумблером вкл./выкл. питания, тумблером вкл./выкл. датчика движения. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки регулировки громкости и настройки радиочастоты должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни. Маяк должен быть оборудован динамиком с системой защиты от брызг, для обеспечения защиты от попадания влаги и во избежание короткого замыкания. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP54. С целью увеличения дальности приёма радиосигналов, изделие должно быть оборудовано не менее чем 8-миколенной телескопической антенной в количестве одной штуки. С целью обеспечения заявленного звукового давления, диаметр диффузора должен быть не менее 115 мм. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. Лицевая часть корпуса имеет информационную вставку, выполненную на основе ПВХ толщиной не менее 5 мм, с защитной панелью из оргстекла толщиной не менее 2 мм для защиты от внешний воздействий. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке, изделие должно иметь следующие габаритные размеры: - высота не более 272 мм, ширина не более 222 мм, глубина не более 56 мм (без учета выступающих элементов); - высота не более 294 мм, ширина не более 253 мм, глубина не более 76 мм (с учетом выступающих элементов). |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики Напряжение и частота питающей сети: AC 110-240 В, 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 10 Вт Класс электрозащиты: I Функциональные характеристики Функция активации по датчику движения: есть Встроенный радио-модуль: есть Кол-во кнопок настройки: 4 Кол-во выключателей: 2 Функция отключения датчика движения: есть Звуковые характеристики Кол-во каналов: 1 Номинальная мощность: 5 Вт Максимальная мощность: 10 Вт Импеданс динамической головки: 4 Ом Уровень чувствительности: 85 дБ Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 80-16000 Гц Формат и флэш-карта хранения файлов Метод хранения звуковой информации: карта памяти Формат карты памяти: SD, SDHC Объем карты памяти: 2-32 Гбайт Формат звуковых файлов: MP3 (8-320 кбит/с), WAV Радиочастотные характеристики Метод модуляции: FM Диапазон принимаемых радиочастот: 88-108 МГц Характеристики датчика движения Дальность обнаружения движения: не менее 6 метров Угол обнаружения движения: не менее 120 град. Выдержка времени простоя: 10 сек. Конструкционные характеристики Материал: сталь Ст08пс, с порошковой покраской Цвет корпуса: антик серебро Степень защиты от проникновения воды и пыли: IP54 Размеры (ВхШхГ): 272х222х56 мм Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации: от -30°С до +45°С Температурный диапазон транспортировки и хранения: от -40°C до +55°С |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия звуковой информации, она должна быть подготовлена с учётом особенностей ее восприятия слабовидящими и тотально слепыми людьми. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищен изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | Монтаж изделия должен осуществляться посредством скрытых креплений в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Звуковой маяк «Компакт» - 1 шт.

SD карта - 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---