Техническое задание

Арт. 903-2-PVC5-S-10

Наименование объекта закупки

Табличка тактильная полноцветная ПВХ 5 мм с рамкой 10мм, серебро, с индивидуальным размером

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублирована с применением системы Брайля. Изделие выполняется в корпоративном стиле заказчика, на основе ПВХ пластика. Для придания изделию эстетичности, а также для возможности крепления на вертикальную поверхность, тактильный указатель обрамлен в алюминиевую рамку, состоящую из багетного профиля. Цвет рамки серебряный матовый. Регламентировано СП 59.13330.2020, выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020. |
| --- | --- |
| Требования к выполнению | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе листового вспененного ПВХ толщиной не менее 5 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Рамка конструктивно состоит из четырёх элементов алюминиевого профиля шириной не менее 10 мм, соединяющихся между собой посредством четырех металлических уголков. Для возможности крепления на вертикальную поверхность, задняя часть рамки оборудована проушинами, в количестве не менее 2-х штук. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик уголки и проушины должны быть выполнены из стали с нанесением цинкового покрытия. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | Габаритные размеры изделия (ВхШ) устанавливаются заказчиком. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля; -зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – по согласованию с заказчиком, цвет тактильных изображений и символов – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление изделия на стену осуществляется посредством двух проушин. Возможно крепление на двухсторонний скотч. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы с использованием термоусадочной и воздушно пузырьковой пленки. |
| Требования к исполнителю | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Табличка тактильная полноцветная ПВХ 5 мм с рамкой 10мм, серебро, с индивидуальным размером - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------