Техническое задание

Арт. 10936-IND

Наименование объекта закупки

Тактильный 2D альбом. Индивидуальное изготовление.

Цель закупки

Для инклюзивного развития для лиц с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой комплект, состоящий из тактильного 2D альбома и Тифломаркера, обеспечивающих все необходимые условия для комфортного и полноценного восприятия информации людьми с нарушением зрения. 2D альбом представляет собой тактильное пособие, выполненное в виде альбома с листами формата А3, с двухслойным защитным полиуретановым покрытием. Для обеспечения доступности изучения информации всеми категориями граждан, пособие должно сочетать в себе как визуальную информацию, выполненную полноцветным способом печати, так и тактильную информацию, выполненную с применением рельефно-точечной системы Брайля и рельефно-графических изображений. Для обеспечения доступности слабовидящих и тотально незрячих людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть продублирована звуковым способом, посредством тифлометок, обеспечивающих голосовое повествование ранее записанной информации. Комментарии воспроизводятся с помощью Тифломаркера. Требования к тифлометкам и тифломаркеру устанавливаются дополнительным техническим заданием. https://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?id=1682 |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, обложка и листы изделия должны быть изготовлены на основе вспененного ПВХ толщиной не менее 2 мм и не более 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Для обеспечения прочности крепления и высоких эксплуатационных характеристик, прижимные кольца должны быть выполнены из стали с никелированным покрытием. |
| Требование к общему исполнению | Изделие включает в себя обложку, тактильные листы и прижимные металлические кольца. С целью обеспечения достаточной площади, для размещения и восприятия информации, страницы альбома должны быть формата не менее А3. Количество листов в соответствии с заказом. |
| Требование к геометрическим размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, габаритными размерами не менее (ВxШxГ): 310x470x60 мм Размер листов должен быть не менее В×Ш: 297×420мм |
| Требования к информационному содержанию | Информация должна быть представлена тремя способами: - визуальным – выполненным способом полноцветной печати текста и изображений; - тактильным - с применением рельефно-точечной системы Брайля и рельефно-графических изображений, повторяющих графику полноцветного изображения - звуковым - в форме голосового повествования ранее записанной информации, посредством тифлометок и тифломаркера. |
| Требование к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные пособия, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020 |
| Требования к защитному покрытию | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и максимально комфортного тактильного эффекта, листы должны иметь защитное покрытие прозрачным полиуретановым лаком с толщиной пленки не менее 250 мк. Не допускается поставка тактильных изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для предотвращения изнашивания обложка должна быть выполнена с ламинированием. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара, тактильное пособие должно быть упаковано в пленку на термовакуумной машине. |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Тактильные пособия производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Тактильный 2D альбом. Индивидуальное изготовление – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Тифломаркер (комплектация в соответствии с ТЗ) – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---