Техническое задание

Арт. 50501

Наименование объекта закупки

Тактильно-звуковая мнемосхема на стойке для общественных мест

Цель закупки

С целью адаптации объектов для информационного обеспечения об окружающем пространстве всех посетителей, в частности слепых, слабовидящих и тотально незрячих граждан, не владеющих техникой чтения по системе Брайля.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильно-звуковая мнемосхема (ТЗМ) представляет собой тифлотехническое средство, конструктивно состоящее из металлического корпуса, изготовленного для удерживания тактильно-звуковой мнемосхемы, на которой представлен тактильно-графический план местности выполненный, с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. В виду установки изделия в местах общественного пользования стойка выполнена в антивандальном исполнении из конструкционной углеродистой стали марки Ст08пс, с последующей порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных условий и эстетичного вида. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик тактильная мнемосхема выполнена на основе композитного алюминия, с последующим нанесением двухслойного защитного покрытия. Информация представлена визуальным и тактильным плоскопечатным способом, дублированным по системе Брайля, а также оснащена интегрированной системой воспроизведения тифлокоментариев, которые можно активизировать для каждого объекта на плане отдельно от других объектов. В виду того, что ТЗМ ориентирована и на группы слабовидящих людей кнопки должны быть оборудованы внутренней подсветкой. Устройство оборудовано панелью управления, элементы которой скрыты за металлической дверцей, запирающейся на ключ, что позволит после настройки системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу мнемосхемы | Функционально тактильно-звуковая мнемосхема должна обеспечивать воспроизведение заранее записанных тифлокомментариев при нажатии на интегрированные кнопки. Устройство должно иметь возможность озвучивания до 40 каналов. Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ незрячего человека система воспроизведения тифлокоментариев должна иметь функцию временной остановки воспроизведения тифлокомментариев «пауза». Для обеспечения комфортной работы с ТЗМ система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» тифлокомментариев после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. Система должна поддерживать обязательное воспроизведение акустической информации на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на 24 языках, при этом смена языков должна происходить одновременно для всего звукового сопровождения мнемосхемы. |
| Требования к макам используемых материалов | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик элементы металлического корпуса должны быть выполнены из углеродистой конструкционной стали марки не ниже Ст08пс с последующей порошково-полимерной покраской, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозийных условий. С целью повышения эстетичных показателей: стойка и боковые части короба должны быть окрашены в белый цвет (RAL 9003); утяжеляющая платформа, лицевая и задняя панель короба в черный цвет (RAL 9011). Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия слабовидящим человеком рамка должна быть окрашена в рапсово-желтый цвет (RAL 1021) |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса и тактильно-звукового указателя. Конструкция металлического корпуса состоит из короба для ТЗМ, стойки и утяжеляющей платформы. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных свойств элементы металлического короба и стойки должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст8пс, толщиной не менее 1,2 мм и 2 мм. Для обеспечения надёжного крепления и устойчивости ТЗМ утяжеляющая платформа, должна быть выполнена из стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами: высота не менее 6 мм, ширина не менее 1100 мм, глубина не менее 600 мм. Для возможности монтажа крепления изделия к поверхности посредством анкерных болтов, в платформе должно быть не менее 4-х монтажный отверстий. Для возможности прослушивания голосовых сообщений устройство должно быть оборудовано динамиками в количестве 2-х штук. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, ТЗМ должна иметь скрытую панель, оборудованную органами управления устройством, а именно: - клавишным выключателем с красной подсветкой; - кнопками регулировки звука в количестве не менее 2 штук; - портом для подключения карты памяти формата SD/SDHC; - «тестовой» кнопкой, обеспечивающей проверку работоспособности устройства и светодиодом белого свечения, обеспечивающего индикацию работоспособности устройства. Панель управления должна быть скрыта за металлической дверцей, которая должна запираться на ключ, что позволит после настройки системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. Для обеспечения высокой прочности и высоких эксплуатационных характеристик, тактильный указатель должен быть выполнен на основе алюминиевой композитной панели толщиной не менее 3 мм. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки для воспроизведения тифлокомментариев должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни и иметь внутреннюю подсветку. Для обеспечения эстетического вида на верхней поверхности мнемосхемы не должны присутствовать элементы крепления, все крепёжные элементы должны быть скрыты внутри корпуса. Особенности корпуса: На лицевой панели стойки имеется инкрустированный знак «i», выполненный из оргстекла; на лицевой панели короба имеется шильд с логотипом компании «Вертикаль», выполненным на основе ПВХ и оргстекла. |
| Требования к габаритным размерам | В связи с установкой устройства в местах с большой проходимостью людей, с целью обеспечения комфортного восприятия информации размер тактильно-звуковой мнемосхемы должен быть не менее (ВхШхГ): 2046х1170х600 мм. В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер тактильного поля должен быть не менее 1000х1000 мм. |
| Требования к техническому исполнению | Питание и электрические характеристики. Питание; AC 110-220 V 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность; 25 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания; 10 Вт. Максимальный потребляемый ток; 0,15 А. Функциональные характеристики. Клавиша включения питания; есть. Тип кнопок; тактильные. Кол-во функциональных кнопок; до 40 шт.. Кнопки цифровой регулировки громкости; есть, 2 шт.. Подсветка кнопок; есть, внутренняя. Тип разработки тактильной мнемосхемы; система Брайля. Акустическая система. Кол-во динамиков; 2. Звуковое давление; 0-86 дБ. Рабочий диапазон воспроизводимых частот; 80 – 16000 Гц. Мощность; 10 Вт RMS, 20 Вт пиковая. Дисперсия; 76 градусов (4 кГц). Форматы и флэш-карта. Метод хранения звуковой информации; флэш-карта. Формат флэш-карты; SD, SDHC. Объем флэш-карты; 2-32 Гбайт. Формат звуковых файлов; MP3 (8-320 кбит/с), WAV. Конструкционные характеристики. Материал корпуса; сталь Ст08пс. Толщина стали; 1,2мм; 2мм; 3мм. Покрытие корпуса; порошковая краска. Материал тактильного указателя; АКП 3 мм. Защитное покрытие тактильного указателя; полиуретановый лак, толщина 250 мкм. Степень защиты; IP 54. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 2046х1170х600 мм. Размер тактильного поля (ВхШ); 1000х1000 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -20°С до +35°С. Температурный диапазон транспортировки и хранения; от -50°C до +50°С. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания: место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Для беспрепятственного восприятия голосовой информации людьми с нарушениями по зрению тифлокоминтарии должны иметь возможность воспроизведения на русском и английском языке, а также поддерживать возможность воспроизведения не менее чем на 24 языках. Тактильно-звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к монтажу ТЗМ | Для обеспечения прочности крепления устройство должен иметь не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-звуковая мнемосхема на стойке для общественных мест - 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия

---