# Техническое задание

арт. 50514

Наименование объекта закупки

Визуально-акустическое табло «СурдоЦентр WI-FI», двухстороннее

Цель закупки

Адаптация объектов с целью информационного оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  В частности, система особо ориентирована на одновременное оповещение людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие».

Технические характеристики

| Описание адаптивной системы оповещения | Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр Wi-Fi» состоит из 3-х основных компонентов: 1. Пульт управления, с которого осуществляется передача команд и информационных потоков по радиоканалу. 2. Двухстороннее визуально-акустическое табло, предназначенное для проигрывания аудио сигналов и выдачи визуальной текстовой информации. 3. Каскадный коммутатор, предназначенный для ретрансляции и усиления сигнала от пульта управления к визуально-акустическим табло. В основе системы лежат несколько визуально-акустических табло, которые коммутируются к пульту управления. Беспроводное соединение устройств осуществляется с помощью радиосигнала и радиоантенн. При помощи данной системы из одного помещения (в котором располагается и программируется пульт управления) информируются необходимыми сведениями посетители или же сотрудники учреждения в необходимых помещениях или же по всему объекту независимо от его площади, в том числе люди с ограниченными возможностями - тотально незрячие и глухие. Для усиления радиосигнала и увеличения дальности действия системы на 1 дистанцию, могут применяться каскадные коммутаторы. Каждый последовательный каскадный коммутатор увеличивает дальность радиосигнала на 1 дистанцию. Все устройства системы выполнены в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской. Система обеспечивает одновременное воспроизведение как визуальной, так и акустической информации, которая соответствует активированной команде. Визуальная и звуковая информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по изображениям на табло. С целью увеличения функциональных возможностей, устройство обеспечивает возможность воспроизведения голосовых сообщений в режиме прямой речи. Система обеспечивает возможность программирования до 30 основных команд и до 99 дополнительных команд. При этом команды с 31 по 60 – это автоматический переход после воспроизведения соответствующих основных 30 команд. А команды с 61 по 99 - для передачи напрямую на табло. |
| --- | --- |
| Визуально-акустическое табло с Wi-Fi, двухстороннее |  |
| Описание двухстороннего визуально-акустического табло | Визуально-акустическое табло (ВАТ) представляет собой яркий информационный индикатор с возможностью одновременно воспроизводить визуальные и акустические сообщения при подаче соответствующей команды посредством пульта управления адаптивной системы оповещения «СурдоЦентр Wi-Fi». Устройство состоит: из антивандального корпуса, выполненного из конструкционной стали с порошково- полимерной покраской, интегрированных в него с двух сторон матричных светодиодных табло и акустической системы. Для обеспечения качественного изображения разрешение каждого светового табло должно быть не менее 16х96 пикселя, модули являются монохромными (цвет желтый). Акустическая система имеет 2 динамика, мощность каждого не менее 15 Вт. Матричные табло закрыты оргстеклом и зеркальной плёнкой. Внутри устройства находятся все электронные компоненты. На верхней части корпуса расположен ввод для кабеля питания устройства от сети 220V и 2 антенны: радиоантенна для приема команд от пульта управления и антенна для программирования контроллера матричного светодиодного табло. Звуковые файлы в формате MP3 хранятся на SD/SDHC карте. В контроллере находится внутренняя память, на которой записана программа визуальной информации. Вся информация, как звуковая, так и визуальная может быть перезаписана, благодаря чему во всей системе отображение как звуковой, так и текстовой информации, для каждого отдельного табло может быть уникальным. Монтаж устройства должен осуществляется посредством подвешивания на цепь при помощи кронштейнов, изготовленных из стали с порошковой покраской. Данная продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 51671-2020 "Средства связи и информации". |
| Требования к функционалу ВАТ | С целью обеспечения работоспособности в системе, устройство должно иметь возможность подключения посредством радиоантенн. С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать при необходимости в определённый промежуток времени воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 4 ГБ. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения визуальной и звуковой информации индивидуально для каждого табло. |
| Требования к конструктивному исполнению ВАТ | Конструктивно устройство состоит: из металлического корпуса с интегрированными с двух сторон матричными светодиодными табло, акустической системы и электронных компонентов, скрытых внутри корпуса. Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного срока эксплуатации, корпус устройства должны быть изготовлены из стали, марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской жемчужно-белого цвета (RAL 1013), толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных свойств. С целью обеспечения отображения качественного изображения каждое интегрированное информационное поле должно быть выполнено посредством светодиодных модулей 16х32 пкс в количестве не менее 3 штук. С целью обеспечить защиту светодиодных экранов, они должны быть защищены оргстеклом, толщиной не менее 3 мм. Для возможности прохождения звукового потока посредством динамиков, на лицевой и задней части корпуса должны быть расположены соответствующие отверстия. На верхней части корпуса должны быть расположены: ввод для кабеля питания устройства от сети 220V и 2 антенны: радиоантенна для приема команд от пульта управления и антенна для программирования контроллера матричного светодиодного табло. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована: кнопкой включения/выключения питания и кнопками регулировки громкости, в количестве не менее 2-х штук. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки регулировки громкости должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни. При нажатии кнопки не должны фиксироваться, так как это увеличит время регулировки громкости устройства. Под съемной крышкой в верхней части корпуса, должны быть расположены: слот для подключения SD/SDHC карты и переключатели настройки радио модуля. Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации, устройство должно быт оборудовано динамиками, в количестве не менее 2-х шт. Для обеспечения надежного крепления устройства посредством подвешивания, верхняя часть корпуса, должна быть оборудована проушинами, выполненными из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3 мм, в количестве не менее 2-х штук. |
| Требования к геометрическим размерам ВАТ | В виду ограниченного пространства при установке визуально-акустическое табло должно иметь габаритные размеры, не превышающие: 220 мм по высоте, 1300 мм по ширине, 120 мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к техническим характеристики ВАТ | Параметр; Значение. Питание; AC 220 В +/-10%, 50-60 Гц. Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания; 45 Вт. Максимальная потребляемая мощность; 180 Вт. Тип связи; Беспроводной. Тип соединения; Радиосигнал. Дальность приема радиосигнала; До 100 м. Частота радиосигнала; 2,4 ГГц. Кол-во антенн; 2. Цвет свечения визуального табло; Желтый. Разрешение визуального табло; 16х96 пикс.. Количество визуальных табло; 2. Шаг пикселей визуального табло; 10 мм. Яркость визуального табло; Не менее 3500 Кд. Максимальная мощность акустической системы; 2х15 Вт. Номинальная мощность звука; 2х5 В. Кол-во динамиков; 2. Диапазон воспроизводимых звуковых частот; От 125 Гц до 12,5 кГц. Звуковое давление; 89 дБ. Общее кол-во программных ячеек; 99. Формат карты памяти; SD, SDHC. Объем карты памяти; 2-32 Гбайт. Формат звуковых файлов; MP3, WAV. Регулировка громкости; Цифровая. Температурный диапазон эксплуатации; от 0°С до +35°С. Диапазон температур для транспортировки; от -25°C до +70°С. Степень защиты; IP43. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия людьми маломобильных групп населения. |
| Требования к монтажу ВАТ | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на горизонтальную поверхность визуально-акустического табло, монтаж должен осуществляться посредством подвешивания на цепь через проушины, в количестве не менее 2-х штук. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Визуально-акустическое табло «СурдоЦентр WI-FI», двухстороннее – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия

-----------